ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

МЭК 60027-3—

2016

Государственная система обеспечения
единства измерений

ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННЫЕ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Часть 3

Логарифмические и относительные величины
и единицы измерений

(IEC 60027-3:2002, Letter symbols to be used in electrical technology — Part 3:
Logarithmic and related quantities, and their units, IDT)

Издание официальное

Предисловие

Москва
Стандартинформ
2017

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский
научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП
«ВНИИФТРИ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта,
указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 53 «Основные нормы и правила по
обеспечению единства измерений»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28 декабря 2016 г. № 2099-ст

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60027-3:2002 «Обозначения
буквенные, применяемые в электротехнике. Часть 3: Логарифмические и относительные величины и
единицы» (IEC 60027-3:2002 «Letter symbols to be used in electrical technology — Part 3: Logarithmic and
related quantities, and their units», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 25 Международной электротех-
нической комиссии (МЭК) «Величины и единицы, и соответствующие буквенные обозначения».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между-
народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р1.5—2015 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между-
народных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены
8 дополнительном приложении ДА

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об измене-
ниях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года)
информационном указателе «Национальные стандарты». а текст изменений и поправок — в ежеме-
сячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или
отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесяч-
ном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас-
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений
ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Часть 3

Логарифмические и относительные величины и единицы измерений

State system for ensuring the uniformity of measurements. Letter symbols to be used in electrical technology.
Part 3. Logarithmic and related quantities and units of measurement

Дата введения — 2017—02—01

- Область применения

Настоящий стандарт содержит общую информацию о логарифмических и относительных величи-
нах, применяемых в электротехнике, их наименованиях, обозначениях и единицах измерений.

- Нормативные ссылки

Нижеследующие документы, на которые приводятся ссылки, являются обязательными для при-
менения настоящего стандарта. В отношении датированных ссылок действительно только указанное
издание. Вотношении недатированных ссылокдействительно последнее издание публикации (включая
любые изменения), на которую дается ссылка:

IEC 60027-2:2000, Letter symbols to be used in electrical technology — Part 2: Telecommunications and
electronics (Обозначения буквенные, применяемые 8 электротехнике. Часть 2. Электросвязь и
электроника)1*

ISO 31-0:1992, Quantities and units — Part 0: General principles (Величины и единицы измерения.
Часть 0. Общие принципы)2*

ISO 31-2:1992, Quantities and units — Part 2: Periodic and related phenomena (Величины и единицы
измерения. Часть 2. Периодические и связанные с ними величины)3*

ISO 31-7:1992, Quantities and units — Part 7: Acoustics (Величины и единицы измерения. Часть 7.
Акустика)4*

ISO 31-11:1992, Quantities and units — Part 11: Mathematical signs and symbols for use in the physical
sciences and technology (Величины и единицы измерения. Часть 11. Математические знаки и обозначе-
ния, используемые в физике и технических науках)5*

1* Заменен на IEC 80000-13:2008. Quantities and units — Part 13: Information science and technology (Величины
и единицы. Часть 13. Информатика и информационные технологии) в части пл. 3.8 и 3.9.

2* Заменен на ISO 80000-1:2009, Quantities and units — Part 1: General (Величины и единицы. Часть 1. Общие
положения).

3* Заменен на ISO 80000-3:2006, Quantities and units — Part 3: Space and time (Величины и единицы. Часть 3.
Пространство и время).

4* Заменен на ISO 80000-8:2007. Quantities and units — Part 8: Acoustics (Величины и единицы. Часть 8.
Акустика).

5* Заменен на ISO 80000-2:2009. Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the
natural sciences and technology (Величины и единицы. Часть 2. Математические знаки и обозначения, используемые
в физике и науках).

Издание официальное

ISO/IEC 2382-16:1996, Information technology — Vocabulary — Part 16: Information theory (Инфор-
мационная технология. Словарь. Часть 16. Теория информации)

- Логарифмические величины

Логарифмические величины — величины, определяемые посредством логарифмических функ-
ций. Для однозначности при обозначении логарифмических величин должно четко указываться осно-
вание логарифма.

В зависимости от вида логарифмируемого аргумента логарифмические величины классифици-
руются следующим образом:

- Логарифмические величины, определяемые логарифмом отношения двух силовых величин
одного вида или двух энергетических величин одного вида. Например, затухание и усиление в электро-
связи, где аргументом является отношение двух электрических токов или напряжений, или уровни в
акустике, когда аргументом являются отношения звукового давления или звуковой энергии к величинам
того же вида;

- Логарифмические величины, в которых аргумент задается 8 виде числа (величины с размер-
ностью единица). Например, логарифмические величины в теории информации, такие, как логарифм
числа возможных событий, когда аргумент — число взаимоисключающих событий или количество
информации, когда аргумент представляет собой величину, обратную вероятности события.

- Другие логарифмические величины

В числе логарифмических и сопутствующих им величин имеются также величины, которые явля-
ются линейной комбинацией логарифмируемых величин или произведениями логарифмируемых
величин, или частного логарифмируемых величины и других величин, например, коэффициент
затухания.

Логарифм аргумента при любом основании несет ту же информацию, что и непосредственно
аргумент.

Величины, полученные логарифмированием при различных основаниях, пропорциональны друг
другу, но имеют различные значения и, таким образом, это различные величины. В конкретных областях
при определении логарифмических величин должны применяться логарифмы только с одним основа-
нием. Из-за пропорциональности между логарифмами при использовании различных оснований
допускается выражать численные значения логарифма с указанием единиц. Чтобы избежать
неоднозначностей в приложениях, единица должна указываться явно после численного значения
логарифмической величины.

Примечание 1—В настоящем стандарте комплексные величины отмечены подчеркиванием их
обозначений. Однако, это не обязательное правило (см. IEC 60027-1).

- Логарифмы отношений силовых и энергетических величин

  - Логарифмы отношений силовых величин

Величины, квадрату которых пропорциональна энергия в линейных системах, в настоящем
стандарте называются силовыми величинами и обозначаются символом F.

Примеры — Силовые величины: электрический ток, напряжение, напряженность электрического
поля, звуковое давление, скорость частиц и сила.

Для синусоидально изменяющихся во времени силовых величин аргументами логарифма явля-
ются отношения амплитуд или их среднеквадратических значений.

Для несинусоидальных силовых величин используются среднеквадратичные значения по соот-
ветствующему временному интервалу. Для периодических величин соответствующий временной
интервал — период.

Для логарифмических единиц отношения силовых величин используются логарифмы с двумя
различными значениями основания:

- натуральный логарифм, обозначение In (или loge),

- десятичный логарифм, обозначение lg (или log 10).

Для отношений действительных значений силовых величин FJF2 справедливы следующие общие
соотношения для логарифмических значений Q(F), выраженных в различных единицах:

Q(O=

;пйнп=2Н]Б=20Н)дБ'

(1)

где непер, обозначение Нп1\ равен Q(F>, когда FJF? = е;

бел, обозначение Б   >, равен О(Я), когда F,/F2 = V10;
децибел, обозначение дБ3>, равен 1 дБ = (1 /10) Б.

Следовательно,

1 Нп = (In е) Нп = 2 (Ig е) Б = 20 (Ig е) дБ * 8.685889 дБ,

(2)

(3)

(4)

1 Б = 2 (Ig VW) Б = 10 дБ = (In -ЛО) Нп ~ 1,151292 Нп,

1 дБ = Б = (In Ло) Нп «0,1151292 Нп.

Множитель 2 в численном значении Q(F), выражаемом в белах, в уравнении (1), имеет исторические
причины и объясняется в п. 4.2.

Комплексные числа часто используются для выражения силовых величин, например, в связи и
акустике. Взятие логарифмов отношений комплексных величин следует выполнять только с приме-
нением натуральных (неперовых) логарифмов. Многие другие математические операции будут более
простыми, если используются только натуральные логарифмы. Это следует из того факта, что нату-
ральный логарифм функции х2/*1 может быть представлен как интеграл

in** = ?*

*1 i х

без каких-либо числовых множителей, как это имеет место при других основаниях логарифма.

Именно поэтому в системе величин, на которой основана международная система единиц (СИ),
т. е. международной системы величин (ISQ), используются натуральные логарифмы.

Примечание 2 — На пленарном заседании ИСО/ТК12 «Величины, единицы, обозначения, переводные
коэффициенты и таблицы» в Вашингтоне, Округ Колумбия, США, в 1973 г. — с участием Председателя и Секретаря
МЭК/ТК 25 — было единодушное соглашение включить натуральный логарифм в систему величин, на которых
основана СИ, то есть рассматривать единицу непер, обозначение Нп, как когерентную единицу СИ. Это решение
позже было принято Международным комитетом мер и весов (МКМВ), и Международной организацией законода-
тельной метрологии (МОЗМ).

Для размера величины Q{Fy определяемой как натуральный логарифм, то есть

= ln(F./F2),	(5)

по соглашению принята когерентная единица — непер (обозначение Нп) с размерностью единица
(обозначение 1), (см. ИСО 31-2,2-9).

Примечание 3 — Вообще, наименование обозначений величины следует делать перед введением
соответствующих единиц. Однако по историческим традициям здесь сохранен принятый в стандартах серии
МЭК 60027 порядок изложения.

Для практических приложений, в основном, вэлектросвязи и акустике, используется дольная часть
бела (Б) — децибел (дБ), определяемый десятичным логарифмом.

ПримечаниеД — Практика применения единицы децибела (дБ) стала международной начиная с реше-
ния Международного союза электросвязи (МСЭ) в 1968 г. — использовать только децибел. Это аналогично тому
факту, что единица угловой градус (... “) обычно используется практически вместо когерентной единицы СИ радиана
(рад4)) для плоского угла.

В теоретических вычислениях единица непер (Нп) для амплитуды вместе с единицей радиан (рад)
для фазового угла вытекают из комплексной системы представления величин и применения натураль-
ных логарифмов. Например, для отношения двух комплексных величин F, и F2 имеем:

Ъ _ №JS| _ IAI J(dl _э2)	/е)

Ft	|F2|

Пример1*—Для отношения напряжений U, = 30 e^V и U2 = 3e>n(ZV получим:

- 1п(10е» **) - (1п10) Нп + js/б рад « 2.303 Нп + j 0,524 рад.

  - Логарифмы отношений энергетических величин

Величины, которые пропорциональны мощности (энергии), названы энергетическими величинами
и обозначены символом Р. В этом контексте, во многих случаях, связанные с энергией величины названы
энергетическими величинами.

Пример—Энергетическими величинами являются: активная мощность (энергия), реактивная
мощность (энергия), и кажущаяся мощность (энергия) в электротехнике, акустическая и электромаг-
нитная мощности (энергии), и соответствующие плотности мощности (энергии).

Так как энергетические величины связаны с силовыми величинами, то для нахождения их число-
вых значений также используются натуральные и десятичные логарифмы. Следовательно, справедли-
вы общие соотношения для значений логарифмических величин Q(P), отношения двух значений Р, и Р2,

выраженных в различных единицах.*

Qm = 2 (In р’) Нп = (lg р’) Б = 10 (lg дБ.	(8)

Здесь значение Q(P> равно 1 Нп, когда Р/Р2 = е2; и значение Q(P) равно 1 Б, когда PJP2 = Ю, а
1 дБ = (1/10) Б.

Следовательно,

1 Нп = 1 (In е2) Нп = (Ig е2) Б = 10(lg е2) дБ = 8,685889 дБ,	<9)

1 Б = (lg 10) Б = 10 дБ = 1 (1п10) Нп «1,151292 Нп,	(1°)

1 дБ = 1 Б= 1 (1л10) Нп «0,1151292 Нп.	<11)

10 20 х '

Переводные коэффициенты здесь имеют те же значения, что и коэффициенты в формулах (2)—(4)
в 4.1.

Если величина Q(P), определяемая по соглашению натуральным логарифмом

О1Р) = (1/2)1п(Р1/Р2),	(12)

выражается в неперах (Нп), то она является когерентной единицей СИ, которая может быть заменена на
единицу, символ 1 (см. ИСО 31-2,2-10).

Энергетические величины выражаются через силовые величины:

P,=k,F,2	(13)

P2 = k2F22.

(14)

Следовательно,

(15)

В общем случае соотношение между величиной Q(P) и Q(PJ зависит от отношения kjk2. В частном
случае, когда /q = к2 имеем Q(P) = Q(P).

Это объясняет, почему множитель 1/2 появляется в уравнении (12) и множители 2,20 и 1/2 появля-
ются в численных значениях в уравнениях (1) и (8), соответственно.

Для сохранения идентичности с международным стандартом в примерах настоящего стандарта для фор-
мул не использовано выделение полужирным курсивом.

В электротехнике отношение к^1к2 соответствует отношениям полной проводимости или полного
сопротивления. Следовательно, сравнение значений логарифма отношений, содержащих возведенные
в степень силовые величины, без адекватной информации относительно полного сопротивления или
полной проводимости может быть бессмысленно или вводить в заблуждение.

Пример — Рассмотрим комплексные мощности S, и S2, соответственно на входе (1) и выходе (2),
получим:

и,и: |щ2	2

s, = u,/,-=	==/А’5=1Д|22,	1=1.2,

где U, — вектор напряжения;

| 1,- | - вектор тока; полное сопротивление; |
| --- | --- |

* обозначает сопряженную комплексную величину.

Таким образом, результат для комплексного значения мощности (энергии) Г$с действительной

и мнимой частями As uBs, соответственно, становится:

Коэффициент передачи для напряжения и затухания напряжения, соответственно:
Ц	|1Л|

Г„=1п^ и Аи-НеГи =1п^.

- и,	- lUal

Коэффициент передачи для электрического тока и затухания электрического тока, соответ-
ственно:

Г. = \п{' и А/= Ref, = In

1	>2	~ I/2I

Следовательно, Г<~ = А,, - In = А, + In

и 2 Z2 2 Z2

Таким образом, получаем As = Аи = А,, только если | Z,| = | Z?| и Гs = Аи = Alt только если Zx - Z2.

  - Уровни

Уровень, обозначение L, является логарифмом отношения двух силовых величин или двух энерге-
тических величин, где в знаменателе исходная величина того же вида, как и величина в числителе.

Комплексные уровни не применяются. Обычно уровни выражаются в децибелах.

Разность двух уровней, определенных с одинаковыми исходными значениями логарифма не зави-
ситот выбора исходного значения.

Пример — Для разности уровней мощности (энергии) получаем
Ы-р = 10	] ДБ -10 (lg дБ = 10 (lg дБ.

гдеРг9/— произвольное исходное значение.

  - Дополнительная информация о логарифмах отношений силовых величин и величин
мощности (энергии)

В соответствии с основными принципами математического анализа, считается нежелательным
любое добавление к наименованиям единицы или к их обозначениям с целью представления дополни-
тельной информации о природе величины или способа измерения (см. ИСО 31-0, 3.2.1). Однако такие
добавления все же используются для уровней в электросвязи и в акустике. Такую дополнительную
информацию добавляют к величинам, но не к единицам.

Пример — Исходные величины для уровней в электросвязи и акустике должны записывать спосо-
бом, показанным ниже:

LI/1А *-10Нп

LI (исх. 1 А) =-10 Нп или
LP (исх. 1 мВт) = 7 дБ или
LP(ucx. 1 Вт) =6 дБ или
LE (исх. 1 мкВ/м) - 5 Нп или
LE (исх. 1 мкВ/м) = 5 Нп или
Lp (исх. 20 мкПа) - 15 дБ или

LP/1 мВт - 7 дБ
LP/1 Вт = 6 дБ
LE/1 мкВ/м-5 Нп
LE/1 мкВ/м-5 Нп
Ьр/20мкПа ~ 15 дБ.

Указание о применяемых исходных взвешивающих шкалах в акустике, например шкалы А, следует
записывать:

LA(ucx. 20 мкПа) = 60 дБ или LA - 60 дБ.

Если численное значение величины после «исх.» в добавлении к обозначению или после косой
черты в нижнем индексе определено равным 1, оно может быть опущено, например Lp (исх. мВт) = 7 дБ
или£р/мВг = 7дБ.

Примечание 5 — На практике часто используется краткая форма записи с пробелом между обозначе-
нием единицы и дополнительной информацией, обозначающей, например исходные значения или взвешивающие
шкалы:

-10Нп(1 А),

7дБ(1 мВт),

6дБ(1Вт),

5 Нп (1 мкВ/м),

15 дБ (20 мкПа),

60 дБ (А).

Когда используется краткая форма обозначений, не следует опускать равное 1 численное значе-
ние в круглых скобках, чтобы избежать неопределенности. Это не относится к обозначению взвешиваю-
щих шкал 8 акустике.

Примечание 6 — Не следует использовать приведенные ниже варианты записи (без пробела и скобок),
т. к. при этом дополнительная информация приписывается единицам измерений, а не измеряемым величинам:

-10Нл(1 А),

7дБ(1 мВт)или7дБм.

6дБ(1 Вт)или6дБВт.

5 Нп(1 мкВ/м)или5Нпмк,

15 дБ (20 мкПа),

60 дБ (А) или 60 дБА.

На графиках, в столбцах таблиц и на измерительных приборах рекомендуется обозначить числен-
ное значение, как частное величины к единице, в которой она выражена.

_	СА(исх. 20мкПа)

Пример	—		.

сБ

- Логарифмические величины в теории информации

В теории информации используются логарифмы с тремя различными численными значениями
оснований. Эти логарифмы:

- двоичный логарифм, обозначение lb (или log2),

- натуральный логарифм, обозначение In (или loge),

- десятичный логарифм, обозначение lg (или log 10).

В теории информации используют следующие общие выражения для логарифмических величин Q,
выраженных в различных единицах:

Q = (lb х) Sh = (In х) nat = (lg х) Hart.	(16)

где х — действительное число;

шеннон, обозначение Sh, есть значение Q, когда аргумент х = 2;
натуральная единица информации, обозначение nat, есть значение Q, когда х = е;
Хартли, обозначение Hart, есть значение Q, когда х = 10.

Следовательно:

1 Sh = (lb 2) Sh = (In 2) nat = (lg 2) Hart = 0,693147 nat = 0,301030 Hart,	(17)

1 nat = (In е) nat = (lg е) Hart = (lb e) Sh * 0,434294 Hart*1,442695 Sh,	(18)

1 Hart = (lg 10) Hart = (lb 10) Sh = (In 10) nat * 3.321928 Sh * 2,302585 nat	(19)

Комплексные выражения не используются 8 теории информации. Ни Международная система
величин (International System of Quantities, ISQ), положенная в основу СИ, ни непосредственно СИ, не
применяются в теории информации. По техническим причинам в информационных технологиях
используется двоичная система счисления. Поэтому, именно двоичные логарифмы, а не неперовы,
используются обычно в уравнениях, которые определяют систему величин, используемых 8 теории
информации. Следует отметить, что в общей теории информации, когда нет необходимости определять
количественные значения, используют обозначение log без указания основания логарифма
(см. ИСО31-11,11-8.4).

Для размера величины Q(F), определяемой, какдвоичный логарифм, то есть:

Q = lbx	(20)

по соглашению принята когерентная единица — шеннон (обозначение Sh) с размерностью единица
(обозначение 1).

Для события с вероятностью р = 1/3, объем информации / есть

(lb 3) Sh *1,585 Sh

I- (In 3) nat *1,098 nat
(lg 3) Hart*O,477 Hart

- Другие логарифмические величины

6.1 Общие замечания

Используются и другие логарифмические величины, отличные от логарифмов отношения силовых
или энергетических величин, и логарифмических величин, используемых в теории информации.

Пример — Логарифмические интервалы частоты, оптическая плотность, pH.

Единицы непер (Нл) и бел (Б), или децибел (дБ), не должны использоваться, когда соотношение
между рассматриваемыми величинами и силовыми или энергетическими величинами не существует.

Единица шеннон (Sh), естественная единица информации (nat) и единица Хартли (Hart), должны
использоваться только в теории информации.

6.2 Логарифмические интервалы частот

Для определения логарифмических интервалов частот используются логарифмы с двумя раз-
личными основаниями:

- двоичный логарифм, обозначение lb (или log2),

- десятичный логарифм, обозначение lg (или log 10).

Для логарифмических интервалов частоты, выражаемых в различных единицах справедливы
следующие общие выражения:
где^ или f2>f} две частоты;

окт=Н)

дек,

(21)

октава (обозначение окт1)) есть значение G, когда аргумент /Д = 2; и
декада (обозначение дек2)) есть значение G, когда/Д = 10.

Следовательно,

1 окт = (lb 2) окт = (lg 2) дек *0,301 030 дек,	(22)

1 дек = (lg 10) дек = (lb 10) окт *3,321 928 окт.	(23)

Примечание? — Дольная единица декады — саварЧ 1 савар равен 0,001 декады.

- Международное обозначение oct.

- Международное обозначение dec.
Международное обозначение savart.

Для размера величины G, применяемой в акустике и определяемой двоичным логарифмом, то
есть:

G^b^)	(24)

по соглашению принята когерентная единица — октава (обозначение окт») с размерностью единица,
обозначение 1 (см. ИСО 31-7,7-3).

- Наименования, символы и обозначения

Наименования, символы и обозначения логарифмических величин, и их единиц, применяемых в
электротехнике, приведены и в других частях комплекса стандартов МЭК 60027, в основном в части 2.
Наименования, символы и обозначения логарифмических величин и их единиц в теории информации
даны в ИСО/МЭК 2382-16.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60027-2:2000 | — | • |
| ISO 31-0:1992 | — | • |
| ISO 31-2:1992 | — |  |
| ISO 31-7:1992 | — | ♦ |
| ISO 31-11:1992 | — | « |
| ISO/IEC 2382-16:1996 | — | • |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. |  |  |

ОКС 17.020

УДК 53.081:006.354

01.040.35

Ключевые слова: логарифмы, относительные величины, единицы измерений, обозначения логариф-
мических и относительных единиц

Редактор Л.В. Колпакова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Ю.М. Прокофьева
Компьютерная верстка И.А. Напейкиной

Сдано в набор 09.01.2017. Подписано в печать 26.01.2017. Формат 60 х 84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ л. 1.40. Уч.-изд л. 1.28. Тираж 33 экз. Зак 236.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер.. 4.
www.gostlnfo.ru	info@gostinfo.nj

> Международное обозначение Np.

2> Международное обозначение В.

3) Международное обозначение dB.

> Международное обозначение rad.

» Международное обозначение oct.