Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

ГОСТ IEC

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

СТ АН ДА РТ  	60050-  581—

2015

М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Ч а с т ь	581

Электромеханические компоненты для  электронного оборудования

(IEC  60050-581:2008, ЮТ)

Издание  официальное

Москва Стандартинформ 2016

Электротехническая библиотека Elec.ru

строительствокаркасногодома

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения,обновления  и отмены»

Сведения  о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский  научно-  исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе собственного аутентичного перевода  на русский  язык международного стандарта, указанного  в пункте  5

2  ВНЕСЕН  Федеральным  агентством  по  техническому  регулированию  и  метрологии  (Росстан-

дарт)

3	ПРИНЯТ  Межгосударственным  советом  по  стандартизации,  метрологии  и сертификации (про­ токол от 27 октября 2015  г.  № 81-П)

За  принятие проголосовали:

Краткое наименование страны	Код страны по МК (ИСО	Сокращенное наименование национального по МК (ИСО 3166) 004—97		3166) 004—97		органа  по стандартизации

Армения	AM	Минэкономики  Республики Армения

Казахстан	KZ	Госстандарт  Республики Казахстан

Киргизия	KG	Кыргызстандарт

Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6  ноября 2015 г. № 1718-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60050-581—2015 введен в действие в ка­ честве  национального стандарта  Российской  Федерации с 1 июля 2016  г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60050-581:2008 International Electrotechnical Vocabulary — Part 581: Electromechanical components for electronic equipment (Между­ народный электротехнический словарь. Глава 581. Электромеханические компоненты  для  электрон­ ного оборудования).

Международный   стандарт   разработан   Техническим   комитетом   по   стандартизации   IEC/TC 1

«Терминология» совместно с Техническим комитетом по стандартизации  ТК  48  «Электромеханиче­  ские  компоненты  и механические  конструкции для  электронного оборудования».

Перевод  с английского языка  (еп). Степень соответствия -   идентичная (ЮТ)

6  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци­ онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или  от­ мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет  опубликовано  в  ежемесяч­ ном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на сайте  Федерального  агентства по техническому регулированию  и метрологии в сети Интернет

©  Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро­ изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде­ рального агентства  по техническому регулированию  и метрологии

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

Содержание

Раздел  581-21  Общие термины  из  области электромеханических компонентов	1

Раздел  581-22  Термины,  относящиеся  к деталям электромеханических компонентов	3

Раздел 581-23 Термины,	относящиеся     к    техническим    особенностям    электромеханических компонентов	4

Раздел 581-24 Термины,	относящиеся	к     индивидуальным     особенностям   компонентов    и вспомогательной  арматуре	7

Раздел 581-25 Термины,  относящиеся  к механическим конструкциям	8

Раздел 581-26 Термины,  относящиеся  к соединителям	10

Раздел 581-27 Термины,  относящиеся  к деталям  и техническим характеристикам соединителей	11

Алфавитный  указатель терминов  на  русском язы ке	17

Алфавитный  указатель терминов  на  английском язы ке	23

Библиография	40

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

Введение

Настоящий стандарт охватывает общую терминологию, используемую в сферах электромеха нических компонентов для электронного оборудования, и отражает аспекты технологии,  проектирова ния,  конструирования,  функционирования  и эксплуатации  прикладных систем.

Эта терминология полностью совместима с терминологией, разработанной в других специали­ зированных частях  Международного  электротехнического  словаря (IEV).

IV

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC 60050-581—2015

М   Е   Ж   Г   О   С   У   Д   А   Р   С   Т   В   Е   Н   Н   Ы   Й	С   Т   А   Н   Д   А   Р   Т МЕЖДУНАРОДНЫЙ   ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Ч а с ть  581

Электромеханические  компоненты  для  электронного оборудования

International  Electrotechnical Vocabulary.  Part 581.  Electromechanical  components for electronic equipment

Дата введения — 2016—07—01

Раздел 581-21 Общие термины из области электромеханических компо­ нентов

581-21-01 климатическая категория (climatic category): Краткое указание  основных климатиче­ ских требований,  которым  должен  удовлетворять  электромеханический компонент.

581-21-02 категория перенапряжения (overvoltage category): Численная величина, определя­  ющая состояние  повышенного  напряжения  в переходном процессе.

581-21-03 под нагрузкой (under load): Характеристика состояния компонента в нормальном ре­ жиме  эксплуатации  при  протекающем через  него электрическом токе.

581-21-04 координация изоляции (insulation coordination): Выбор электрической прочности оборудования применительно к возможным напряжениям в системе, для которой это оборудование предназначено,  с учетом  эксплуатационной  среды  и характеристик доступных устройств защиты.

[604-03-08  с изменением]

581-21-05 номинальный ток (соединителя)  (rated  (connector)  current):  Величина  электрическо­ го тока в соединителе, устанавливаемая по  техническим  условиям  для  рабочего  режима,  в  котором ток протекает непрерывно и одновременно через все контакты соединителя, подключенного провод­ ником самого большого сечения, и при этом температура окружающей среды проводника поддержи­ вается  на  уровне 40 °С.

П р и м е ч а н и е — Если для определения номинального тока соединителя используются другие зна­ чения температуры окружающей среды, в технических условиях, по возможности, должна указываться ее вели­ чина путем ссылки  на кривую номинальных значений,  приведенную в тесте 5b IEC 60512.

581-21-06  цикл работы (соединителя)  (cycle of (connector) operation):  Однократное соединение  и разъединение двух половин  разъема.

581-21-07 степень загрязнения (pollution degree): Численная величина, характеризующая ожи­ даемый  уровень  загрязнения  окружающей микросреды.

П р и м е ч а н и е — См. также понятия «загрязнение» в 442-01-28 и «микросреда» — в 442-01-29.

581-21-08 типовое испытание (type test): Проверка соответствия требованиям, проводимая применительно  к одному или  нескольким  представительным  образцам продукции.

[151-16-16]

581-21-09 усилие отсоединения  (pull-out force):  Сила,  требуемая  для  отсоединения  проводни­ ка от контакта  путем  извлечения  в осевом направлении.

581-21-10 полный план испытаний (full test schedule): Комплексный план испытаний, нацелен­  ных на демонстрацию экологических, электрических и механических рабочих характеристик испытуе­ мого объекта.

581-21-11 базовый план испытаний (basic test schedule): Минимальный план испытаний, нацеленных на демонстрацию экологических, электрических и механических рабочих характеристик испытуемого объекта.

581-21-12 промежуточный план испытаний (intermediate test schedule): Подмножество испы­ таний, сформированное посредством исключения тех разделов полного плана испытаний, которые считаются  неприменимыми.

Издание официальное

1

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC 60050-581—2015

581-21-13 перенапряжение; перегрузка по напряжению (over-voltage;  over-tension):  Напряже­ ние,  величина  которого  превышает конкретное  предельное значение.

[151-15-27]

581-21-14 нижняя граница температуры (соединителя) (lower  limiting  (connector)  temperature LLT (сокращение)): В спецификации  соединителя  —  наименьшая допустимая  рабочая  температура, на которую рассчитан  соединитель конкретной  климатической  категории.

П р и м е ч а н и е — Климатическая категория определяется в соответствии с IEC 60068-1 и охватывает верхнюю и нижнюю границы температуры,  а также длительно допустимую температуру нагрева

581-21-15 верхняя граница температуры (соединителя) (upper limiting (connector) temperature ULT (сокращение)): В  спецификации  соединителя  —  наибольшая  допустимая  рабочая  температура, на которую  рассчитан  соединитель  конкретной  климатической категории.

581-21-16 номинальное напряжение (для электрической арматуры) (rated voltage (for acces­ sories)):  Рабочее  напряжение арматуры,  указываемое ее изготовителем.

[442-01-03]

581-21-17 номинальное напряжение изоляции (соединительного узла)  (rated  insulation  volt­ age (of a connecting device)):  Действующее значение  напряжения  между фазой  и нейтралью  или  меж­ ду фазами, определенное изготовителем для соединителя, используемого в электроустановках, напряжение питания  которых  не  превышает  номинального напряжения   изоляции   самого соединителя.

[442-06-39]

581-21-18 номинальное импульсное напряжение (соединителя) (rated (connector) impulse voltage): Определенная изготовителем величина напряжения,  которое  способна  выдерживать  изоля­ ция  соединителя  при  перенапряжениях в переходных процессах.

581-21-19 рабочее напряжение (working voltage): Максимальное действующее значение напряжения переменного или  постоянного тока,  которое  может быть  приложено  к изоляции  в процес­ се  работы  оборудования  в номинальном режиме.

581-21-20 выдерживаемое напряжение (withstand voltage): Величина испытательного напря­ жения, прикладываемого в определенных условиях при проверке испытуемого объекта на  электриче­ скую  прочность,  когда  в ходе  испытания допускается  определенное число  пробивных разрядов.

[604-03-41  с изменением]

П р и м е ч а н и е   — Выдерживаемое  напряжение определяется как:

a) установленное техническими условиями максимальное напряжение — когда допустимое число про­ бивных разрядов равно нулю; в этом случае выдерживаемое напряжение предполагается равным ему с вероят­ ностью Pw = 100% (в частности,  это справедливо для  низковольтных технических устройств);

b ) вычисляемое статистическими методами — когда допустимое число пробивных разрядов зависит от заданной  вероятности стойкости изоляции,  например  при Pw = 90 %.

581-21-21 токоведущий (live, adj): Характеристика токопроводящего компонента, который в нормальном  режиме работы должен  находиться  под напряжением.

[151-15-60]

П р и м е ч а н и е — Активная часть оборудования может быть временно обесточена, когда она не находится под напряжением; нейтральный проводник рассматривается как токоведущий, в то время как зазем­ ляющие проводники таковыми  не считаются.

581-21-23 путь (тока) утечки (creepage distance): Кратчайшее расстояние между двумя прово­ дящими частями  по  поверхности твердого  изоляционного материала.

[151-15-50]

581-21-24 основная изоляция; главная изоляция (basic  insulation):  Изоляция,  обеспечиваю­ щая  основную  защиту опасных токоведущих частей.

[195-06-06,  826-12-14]

П р и м е ч а н и е — Это понятие неприменимо к изоляции, используемой  исключительно для техниче­ ских целей.

581-21-25 дополнительная  изоляция (supplementary insulation):  Отдельный  изоляционный слой,  накладываемый  поверх основной  изоляции для ее защиты  от повреждений.

[195-06-07,  826-12-15]

2

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

581-21-26  двойная  изоляция  (double  insulation):  Сочетание  основной  и дополнительной изоля­

ции.

[195-06-08, 826-12-16]

581-21-27 усиленная изоляция (reinforced insulation): Изоляция опасных токоведущ их частей, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной  изоля­ ции.

[195-06-09, 826-12-17]

П р и м е ч а н и е — Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, которые не поддаются раздельному испытанию,  в отличие от основной или дополнительной изоляции.

581-21-28 отключающая способность; мощность на размыкание (breaking capacity):  Ожида­ емый ток отключения, который способно  разрывать  коммутационное  устройство  при  заданном  режи­ ме  работы  и  предписанном поведении.

[442-01-49]

Раздел 581-22 Термины, относящиеся к деталям электромеханических компонентов

581-22-01 электрический контакт (electric contact): Состояние двух токопроводящих частей, ко­ торые входят в соприкосновение друг с другом в рабочем режиме либо  случайно  и образуют одиноч­ ный  неразрывный  путь для  протекания тока.

[151-12-03]

П р и м е ч а н и е   — См.  также понятие «контакт» в 151-12-15.

581-22-02 раздвоенный контакт (bifurcated contact): Соединительный узел, содержащий ви­ лочные либо разветвительные элементы с одной точкой соединения для каждой ветви и предназна­ ченный для повышения надежности контакта благодаря  наличию  двух  параллельных  проводящих путей.

[444-04-08]

581-22-03 ножевой контакт  (blade  contact):  Ж есткий  контакт  прямоугольного  сечения,  обычно со  скошенным концом.

581-22-04 коаксиальный контакт (concentric contact): Сборка  из  двух  контактов,  расположен­ ных коаксиально, позволяющая осуществлять торцевое соединение коаксиальных кабелей, экрани­ рованных кабелей  или  витых пар.

581-22-05 обжимной контакт (crimp contact): Контакт с обжимной цилиндрической втулкой для крепления проводника.

581-22-06 гнездовой контакт (female contact): Контактный элемент, предназначенный для со­ здания электрического соединения посредством сочленения со вставляемым в гнездо внешним шты­ ревым  контактным элементом.

[151-12-17  с изменением]

П р и м е ч а н и е — В английском языке термин «socket contact» (штепсельный контакт) не всегда обо­ значает разъемный соединитель с обязательной ответной частью разъема (151-12-20), а гнезда могут иметь не только  розеточные контакты.

581-22-07 фильтрующий контакт (filter contact): Контакт с фильтром, препятствующим прохож­ дению  определенных частот.

581-22-08 точечный контакт; штыревой контакт (pin contact;  male  contact): Контактный  эле­ мент, предназначенный для выполнения электрического соединения посредством сочленения  его внешней  поверхности  с внутренней  поверхностью другого  контактного элемента.

[151-12-18]

581-22-09 упругий контакт (resilient contact): Контакт, обладающий свойством упругости и со­ здающий  необходимое  прижимное усилие.

581-22-10 контакт с фиксацией (snap-on contact): Контакт нажимного действия, в котором фик­ сация нужного положения достигается за счет деформации площади  замыкания  путем  принудитель­ ного  смещения  контакта  в осевом направлении.

581-22-11 контакт для пайки (solder contact): Контакт, предназначенный для припаивания про­ водника.

3

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC 60050-581—2015

П р и м е ч а н и е   — Паяные контакты могут быть разных типов,  и, в частности, такими, у которых:

a) провод охватывается выводом:  цилиндрическая втулка, чашеобразный мостик, лунка  и др.,

b ) провод может накручиваться на вывод:  клемма,  стойка,  контактный штифт и т. п.,

c) провод может проходить через вывод:  ушко,  захват и т. п.,

d) провод может вообще не использоваться, как в аппаратуре с печатными схемами:  столбиковый  вывод под пайку,  концевые выводы типа SMT (например,  в форме крыльев чайки), токоподвод  и др.

581-22-12 вилочный контакт (tuning fork contact): Упругий контакт, похожий по своей форме на камертон и имеющий два ответвления, в которых усилие замыкания действует в двух противополож­ ных направлениях

581-22-13 площадь замыкания контактов (contact area): Площадь соприкосновения двух кон­ тактных элементов, двух  проводников  или  проводника  и контактного элемента.

581-22-14 плавание контакта (contact float): Допустимый свободный ход контакта в компоненте. 581-22-15 изолирующий барьер (insulation  barrier):  Приподнятая  или  утопленная  конфигурация

слоя изолирующего материала для увеличения расстояния утечки тока между двумя проводящими поверхностями.

581-22-16 зажим для (кабельной) изоляции (insulation grip): Часть кабельного наконечника, в которой  закрепляется кабель.

581-22-17 изолированная опора (кабеля) (insulation support):  Часть  концевой  кабельной  муф­ ты,  куда заводится  кабель без закрепления  кабельной изоляции.

581-22-18 ориентирующий паз  (keyway):  Выемка  или  канавка,  в которую  входит направляющий

ключ.

581-22-19 монтажный фланец (mounting flange): Выступающая часть компонента, обеспечива­ ющая  возможность его  крепления  к твердой поверхности.

581-22-20 направляющий блок (guide block): Фасонная деталь компонента, которая  обеспечи­ вает правильную ориентацию при  вставке  проводов в  гнезда  разъема.

581-22-21 ножевой наконечник (для соединений с прорезанием изоляции)  (beam  (for insula­ tion displacement connections)): Фасонная металлическая деталь для концевой заделки провода с про­ резанием изоляции на каждой стороне соединительного гнезда или слота с напуском провода для ослабления  натяжения.

581-22-22 слот с напуском (strain  relief slot):  Фасонное отверстие для  соединения  с прорезани­ ем  изоляции,  обеспечивающее  возможность  напуска для ослабления  натяжения провода.

Раздел 581-23 Термины, относящиеся к техническим особенностям элек­ тромеханических  компонентов

581-23-01 соединение (connection;  connexion):  Установление  целенаправленного  электрическо­ го контакта между проводниками  или  целевой  связи  между волноводами,  включая  волоконную опти­  ку.

[151-12-07]

581-23-02 обжимное соединение  (crimped  connection):  Неразъемное  соединение, выполняе­ мое путем приложения давления, вызывающего деформацию или изменение формы цилиндрической втулки,  охватывающей  жилу кабеля.

[461-19-01]

П р и м е ч а н и е — В некоторых случаях деформация или изменение формы цилиндрической втулки может влиять  на форму проводника.

581-23-03 предварительно изолированное  соединение  (pre-insulated  connection):  Соедине­ ние,  выполненное с помощью  предварительно  изолированной  обжимной втулки.

581-23-04   паяное  соединение  (soldered   connection):  Соединение,   выполненное  посредством

пайки.

581-23-05 непаяное соединение (solderless connection): Соединение, выполненное  механиче­ ским способом.

581-23-06 сварное соединение (welded connection): Соединение, выполненное  посредством сварки.

581-23-07 соединение накруткой (wrapped connection): Непаяное соединение, выполненное посредством  навивки  одножильного  провода  вокруг  вывода для накрутки.

581-23-08 сопротивление контакта (contact resistance): Сопротивление замкнутой контактной группы  при  определенных условиях.

4

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

581-23-09 эффективная ширина контакта (virtual contact width): Поверхность надежного сопри­ косновения  контактов  при любом  их смещении  относительно друг друга.

581-23-10 обжатие (crimping): Способ надежной концевой заделки проводника посредством сдавливания вывода или путем изменения формы цилиндрической втулки обжатием ее вокруг про­ водника для  создания  прочного  электрического  и механического соединения.

581-23-11 участок электрического сцепления (контактов) (electrical engagement length): Рас­ стояние, проходимое одним торцевым контактом по поверхности другого при замыкании или размы­ кании.

581-23-12 усилие в контактах (contact force): Вертикально направленная сила, действующая между поверхностями  замкнутых контактов  и обеспечивающая  нужное  контактное нажатие.

581-23-13 усилие разъединения (contact extraction force): Осевое усилие, требуемое для из­ влечения  разъемного  контакта  из ответной части компонента.

581-23-14 герметичное  уплотнение  (hermetic  seal):  Уплотнение,  снижающее  скорость  утечки на  несколько  порядков  по сравнению с обычным  внутренним уплотнением.

581-23-15 панельное уплотнение (panel seal): Уплотнение между компонентом и панелью, на которой  он размещен.

581-23-16   герметизация   (sealing):   Метод  обеспечения   надлежащей   стойкости   компонента к

проникновению  в него  загрязняющих веществ.

581-23-17 вывод, клемма, зажим (terminal): Токопроводящая часть  устройства,  электрической цепи или электрической схемы, предназначенная для подсоединения  к этому  устройству,  электриче­ ской цепи  или  электрической  схемы одного  или  нескольких проводников.

[151-12-12]

581-23-18 кабельный наконечник (terminal end): Компонент, которым оснащается кабель для подсоединения  проводника  к выводу.

581-23-19  кабельный  наконечник  с  предварительной  изоляцией  (pre-insulated  terminal end):

Кабельный  наконечник с предварительно  изолированной  обжимной втулкой.

581-23-20 хвостовик (termination): Часть контакта, вывода или наконечника, к которой обычно подсоединяется  проводник.

581-23-21 место присоединения внешнего проводника (termination point): Часть контакта,  вывода  контакта,  зажима  или  кабельного наконечника,  к которой обычно крепится проводник.

581-23-22 блокировочное устройство (locking device): Встраиваемое в определенные компо­ ненты  приспособление для  обеспечения  механической  фиксации  их сопряженной части.

581-23-23 полноцикловый механизм  обжатия  (full  cycle crimp  mechanism):  Элемент обжимно­ го приспособления, который препятствует его возврату в открытое положение до полного завершения операции обжатия.

581-23-24 система ориентации (orientation): Система, в которой путем сдвига относительного местоположения направляющего штекера однотипных соединителей предотвращается неправильная вставка  одинаковых компонентов,  например,  используемых в одном  и том же оборудовании.

581-23-25 поляризация (сопряжения) ((mating) polarization):  Встроенные  элементы  сопрягае­ мых компонентов,  обеспечивающие  их  правильную ориентацию.

581-23-26 защитная крышка; кожух (protective cover; shroud): Крышка из изолирующего мате­ риала, используемая для накрывания находящихся под напряжением  или  обесточиваемых компонен­ тов, либо соседствующих металлоконструкций заземления для предотвращения случайного сопри­ косновения  человека  стоковедущим элементом.

[604-04-35  с изменением]

581-23-27 вывод под накрутку (wrap post): Металлическая деталь, обычно с прямоугольным поперечным  сечением,  предназначенная для  наматывания  вокруг нее одножильного провода.

581-23-28 цилиндрическая втулка (conductor barrel):  Часть  кабельного  наконечника  или  муф­ ты,  принимающая  сращиваемый проводник.

581-23-29 вырез в панели (panel cut-out): Одиночное отверстие или группа отверстий в панели  или шасси,  вырезанных с целью монтажа  компонента.

581-23-30 запрессовываемый столбиковый контакт (press-in post): Вывод для заделки про­ водника, имеющий поперечное сечение, подходящее для вставки в сквозное металлизированное от­ верстие  печатной платы.

581-23-31 концевая заделка запрессовкой (press-in termination): Заделка с использованием контакта специальной формы с участком, обеспечивающим возможность выполнения соединения методом запрессовки.

581-23-32 жесткая концевая заделка запрессовкой (solid press-in  termination):  Концевая  за­ делка  с использованием  выводов с  монолитной  зоной запрессовки.

5

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

581-23-33 эластичная заделка запрессовкой (compliant press-in termination): Заделка с ис­ пользованием  выводов с эластичной  зоны запрессовки.

581-23-34 соединение (электронного оборудования) методом прокалывания изоляции (in­ sulation piercing connection (of electronic equipment)):  Беспаечное  соединение,  выполняемое  с  помо­ щью выступающих металлических элементов, которые прокалывают изоляцию и предназначены для обеспечения  контакта  с проводником  посредством его деформирования или  проникновения  в него.

581-23-35 соединение с прорезанием изоляции (insulation displacement connection ЮС (со­ кращение)): Беспаечное соединение, выполняемое посредством вставки оголенного одножильного провода  в гнездо  при  концевой заделке с прорезанием изоляции.

581-23-36 модифицированное соединение накруткой (modified wrapped connection):  Соеди­ нение накруткой, выполняемое посредством наматывания изолированного  одножильного  провода  вокруг вывода под накрутку таким образом, чтобы изоляция проводника покрывала внешние  стороны этого  вывода хотя бы в трех угловых точках.

581-23-37 соединение простой накруткой (conventional wrapped connection): Соединение накруткой, выполняемое посредством наматывания изолированного одножильного провода вокруг вывода  под накрутку таким образом,  что  изоляция  проводника  нигде не покрывает этот вывод.

581-23-38 соединение запрессовкой (press-in connection): Беспаечное  соединение,  выполняе­ мое посредством вставки концевой заделки запрессовкой в сквозное металлизированное отверстие печатной платы.

581-23-39 концевая заделка с прорезанием изоляции (insulation displacement termination): Многопазовая концевая заделка с точно определенными сторонами приема кабеля, снятия с него изоляции, деформирования оголенного проводника и выполнения газоплотного беспаечного соеди­ нения.

581-23-40 повторно используемая концевая заделка с прорезанием изоляции (reusable in­ sulation displacement termination): Концевая заделка с прорезанием изоляции, которая может выпол­ няться многократно.

581-23-41 однократно используемая концевая заделка  с  прорезанием  изоляции  (поп- reusable insulation displacement termination): Концевая заделка  с  прорезанием  изоляции,  которая  мо­ жет  использоваться только  один раз.

581-23-42 окружное напряжение (hoop stress): Механическое напряжение в проводе, порожда­ емое операцией накрутки и сохраняющееся вследствие  фиксации  провода  в угловых точках  вывода под накрутку.

581-23-43 зона заделки прессованием (press-in  zone):  Участок концевой  заделки  прессовани­ ем,  имеющий  особую  форму и пригодный для  выполнения  соединения прессованием.

581-23-44 зона прокалывания изоляции  (insulation  piercing zone):  Участок контакта,  специаль­ но предназначенный для  выполнения  прокола  изоляции  и установления соединения с  проводником.

581-23-45 токоподвод (end tail): Концевая часть последнего витка одножильного проводника в соединении накруткой, которая выступает за последний угол вывода под накрутку и вступает в элек­ трический  контакт  с проводником.

581-23-46 усилие зачистки (stripping force): Сила,  прикладываемая  к  соединению  накруткой вдоль главной  оси  вывода и создающая  усилие разрыва  герметичных участков.

581-23-47 обжимная цилиндрическая втулка (crimp barrel): Цилиндрическая втулка для креп­ ления проводника, предназначенная для закрепления одного или нескольких проводников и подвер­ гаемая  обжатию  с помощью обжимного инструмента.

581-23-48 обжимная втулка открытой ф ормы  (open crimp barrel):  Обжимная  втулка нормаль­  но разомкнутого типа:  например,  имеющая до  обжатия  U-образную  или V-образную форму.

581-23-49 обжимная втулка замкнутой ф ормы (closed crimp barrel): Тулка,  имеющая до обжа­ тия  цилиндрическую форму.

581-23-50 предварительно изолированная обжимная втулка (pre-insulated crimp barrel): Об­ жимная втулка со слоем постоянной изоляции, обеспечивающим целостность электрического соеди­ нения; сама втулка  и слой  изоляции должны  подвергаться обжатию за одну  операцию.

581-23-51 эф ф ективная длина накрутки (effective wrapping length):  Участок  вывода  под накрутку, подходящий и доступный для применения  соединения  накруткой  в соответствии  с заданны­ ми требованиями.

581-23-52 полная длина вы вода под накрутку (total post length): Длина вывода под накрутку, измеряемая  от его  основания до вершины.

581-23-53 рабочая длина опрессовки (effective press-in length): Длина контакта,  измеряемая между зоной концевой заделки прессованием и сквозным металлизированным отверстием в печатной плате,  на которой смонтирован  концевой вывод.

6

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

581-23-54 концевая заделка с прокалыванием изоляции (insulation piercing termination):  За­ делка, применимая к разным типам изолированных кабелей и обеспечивающая выполнение электри­ ческого  соединения  посредством  прокола изоляции.

581-23-55 виток провода (turn of wire): Виток, образуемый  проводником,  при его оборачивании  на 360°вокруг вывода  под накрутку.

581-23-56 зона обжатия (crimping zone): Участок обжимной втулки, на котором выполняется электрическое соединение  посредством сжатия  или формовки  втулки  вокруг  проводника.

Раздел 581-24 Термины, относящиеся к индивидуальным особенностям компонентов и вспомогательной арматуре

581-24-01 с задним монтажом (back-mounted, adj): Определение, относящееся к компоненту, монтажный фланец которого располагается на внешней стороне монтажной поверхности,  если смот­  реть со стороны  сопряженной  поверхности  или  с передней стороны компонента.

581-24-02 с передним монтажом (front mounted, adj): Определение, относящееся к компоненту, монтажный фланец которого располагается на внутренней стороне монтажной поверхности, если смотреть со стороны  сопряженной  поверхности  или  с передней  стороны компонента.

581-24-03 взаимозаменяемый (interchangeable, adj): Определение,  относящееся  к  компоненту, все элементы которого гарантированно  совместимы  по  электрическим,  механическим  и  климатиче­ ским характеристикам сочлененных разъемов независимо от устройств, которым принадлежат соеди­ няемые половины.

581-24-04 совместно собираемые  (intermountable,  adj):  Определение,  относящееся  к  каждому из двух компонентов, у которых габаритные размеры, размеры выреза на печатной плате или мон­ тажной  панели  и концевая заделка  кабелей идентичны.

581-24-05 монтаж в одном отверстии (single hole mounting): Способ установки компонента, снабженного  фланцем  и фиксирующим устройством,  в одиночной  прорези на панели.

581-24-06 плавающ ий монтаж (float mounting): Способ монтажа, допускающий смещение для удобства  выравнивания  двух сопрягаемых компонентов.

581-24-07 взаимосопрягаемые (intermateable, adj): Определение,  относящееся  к  каждому  из двух компонентов, которые обладают идентичными размерными характеристиками в части электри­ ческих  и пространственных сопряжений.

581-24-08 обратная совместимость (backward compatibility): Характеристика соединителей, гарантирующая в случае одновременного использования более ранних и более поздних вариантов конструкций,  как минимум,  соответствие  всем требованиям  к более  ранним конструкциям.

581-24-09 совместимые соединители (compatible connectors): Соединители, обладающие свойствами  совместной  собираемости,  взаимосопрягаемости  или взаимозаменяемости.

581-24-10 принадлежности (аксессуары)  (accessory):  Приспособление,  дополняющее  основ­ ное устройство или аппаратуру, но  не являющееся  их  неотъемлемой  частью  и необходимое  только для обеспечения нормального функционирования или придания  устройству  или  аппаратуре  конкрет­ ных характеристик.

[151-11-24]

581-24-11 адаптер (adaptor): Переходное устройство  для  присоединения  специальной  армату­ ры,  монтажных приспособлений  или  связующих модулей.

581-24-12 защитная изоляционная трубка (boot): Вспомогательная деталь, обычно из гибкого материала,  служащая для  надевания  на заделанные выводы  компонента  как защитная оболочка.

581-24-13 пылезащитный чехол (dust cover): Чехол, надеваемый на оборудование при его хранении   и транспортировании.

581-24-14 ложе обжимного инструмента (crimp anvil): Часть обжимного инструмента, которая поддерживает  втулку или  изолирующую трубку проводника  во время  обжатия.

581-24-15 индентор (обжимного инструмента) (crimp indentor): Часть обжимного инструмента, которая зазубривает  или  сжимает  втулку  или  изолирующую трубку проводника.

581-24-16 обжимной инструмент (crimping tool): Механическое  приспособление  для  выполне­ ния  операции обжатия.

581-24-17 локатор (обжимного инструмента) ((crimping tool) locator): Устройство для контроля положения  обжимной  втулки  в обжимном инструменте.

581-24-18 позиционер (обжимного инструмента) ((crimping tool) positioned): Локатор с допол­ нительными  функциями  контроля  глубины обжатия.

581-24-19 сросток (кабеля) (splice): Соединительное устройство с одной или  несколькими втулками крепления проводников, в котором предусматриваются либо не предусматриваются допол­ нительные функции  крепления  и защиты изоляции

7

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

581-24-20 заливка (компаундом) (potting): Герметизация компонентов и соответствующих про­ водников  компаундом для защиты  от проникновения  загрязняющих веществ.

581-24-21  экстрактор  (extraction tool): Устройство для  извлечения  контактов из  компонента.

581-24-22 инструмент для вставки контактов  (insertion  tool):  Устройство  для  вставки  контак­ тов  в компонент.

581-24-23 измерительный инструмент (sizing tool): Инструмент, имитирующий заданный мак­ симальный  размер штыревого  контакта  или заданную  минимальную  глубину гнездового контакта.

581-24-24 размоточный инструмент (unwrapping tool): Инструмент для демонтажа навивного соединения.

581-24-25 навивочный инструмент (wrapping tool): Инструмент для выполнения соединения накруткой.

581-24-26 обжимная матрица (crimping die): Часть обжимного инструмента, которая формует обжимную втулку (одну или несколько) и обычно состоит из обжимной пяты (одной или нескольких), обжимного индентора  (одного или  нескольких)  и позиционера.

581-24-27 инструмент для вставки провода (wire  insertion  tool):  Ручной  или  механизирован­  ный инструмент для выполнения соединения с прорезанием изоляции  посредством  регулируемой вставки  провода  (одного или  нескольких)  в соответствующие гнезда.

581-24-28 инструмент для извлечения проводов (wire extraction tool): Устройство для извле­ чения проводов из выводов   концевой заделки  с прорезанием  изоляции.

581-24-29 инструмент для вставки концевых выводов (termination insertion tool): Устройство, используемое для вставки запрессовываемых концевых выводов или оснащенных ими компонентов в печатную плату.

581-24-30 инструмент для удаления концевых выводов (termination removal tool): Устройство для  удаления  запрессованных концевых выводов  с печатной платы.

Раздел 581-25 Термины,  относящиеся  к механическим конструкциям

581-25-01  секция  стойки  (subrack):  Конструкция  для  размещения  собранных  печатных  плат и

сменных узлов.

581-25-02 шкаф (cabinet): Отдельно стоящий автономный конструктив, в котором размещается электрическое  и/или  электронное оборудование.

П р и м е ч а н и е — Шкаф обычно оснащается дверями и/или боковыми панелями,  которые могут быть как съемными,  так и несъемными.

581-25-03 стойка (rack): Отдельностоящая или жестко смонтированная конструкция, предна­ значенная для  размещения  электрического  и/или  электронного оборудования.

581-25-04 съемный узел (plug-in unit): Блок, вставляемый в стойку и удерживаемый направля­ ющими рейками.

П р и м е ч а н и е — Сменные узлы могут быть разных типов — от печатных плат с установленными на них компонентами до рамных конструкций или выдвижных модулей с  разъемным соединением.

581-25-05 монтажный каркас (mounting frame): В общем случае —  предназначенная для  мон­ тажа электронных и электрических устройств рамная конструкция из  сортового  проката,  которая  мо­ жет быть жестко закрепленной  или  перемещаемой  внутри шкафа.

581-25-06 поворотная рама (swing frame): Шарнирная рама, несущая на  себе  электрическое и/или  электронное оборудование.

П р и м е ч а н и е  — Рама поворачивается для обеспечения доступа к ее обратной стороне.

581-25-07 шасси (chassis): Механическая конструкция, предназначенная для установки на ней соответствующих электрических  и электронных компонентов.

[151-13-06]

581-25-08 корпус (case): Настольный, стендовый или настенный монтажный корпус, в котором может  размещаться  электрическое  и/или электронное оборудование.

581-25-09 пульт (console): Настольный или напольный корпус с горизонтальными,  вертикаль­ ными или наклонными лицевыми панелями, в  котором  размещена  управляющая,  информационная и/или  контролирующая аппаратура.

581-25-10 многоярусное расположение (stacking): Способ размещения  шкафов или стоек друг над другом  в пределах заданной высоты.

8

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

581-25-11 направляющие (рейки) (slides): Планки углового сечения, по которым способны скользить секции  и шасси  внутри стойки,  шкафа или корпуса.

581-25-12 телескопические направляющие (telescopic slides): Опорные приспособления для удержания  выдвижных секций  и шасси  в выдвинутом положении.

581-25-13 направляющая сменного блока (plug-in unit guide):  Приспособление,  обеспечиваю­ щее скольжение, позиционирование и удержание сменных блоков и печатных плат в секциях с уста­ новленными  компонентами.

581-25-14 модуль (module): Трехмерная конструкция, все стороны которой имеют  размеры, кратные  соответствующим  размерам  шага, согласованного  с порядком  следования модулей.

П р и м е ч а н и я

1  Модуль также может использоваться в двумерной сетке.

2 В некоторых видах документации одномерный модуль часто называется единичным блоком (unit) и име­ ет обозначение U.

581-25-15 лицевая панель; передняя панель (front panel): Панель, обычно располагаемая на вертикальной  монтажной  площади  стоек и шкафов.

581-25-16 панель шкафа (cabinet panel): Часть конструкции корпуса, обеспечивающая защиту людей от случайного соприкосновения с оборудованием под напряжением и защиту оборудования от неблагоприятного  влияния  окружающей среды.

581-25-17 монтажная плита (mounting  plate):  Плита для  монтажа  электронного  и электрическо­ го оборудования.

581-25-18 дверь шкафа (cabinet door): Шарнирная панель шкафа, обычно  оснащенная  запор­ ными  и/или  блокировочными устройствами.

581-25-19 монтажная секция (mounting section): Отсек корпуса, предназначенный для сборки внутренних частей.

581-25-20 комплект стоек и шкафов (suite of racks and cabinets): Группа стоек и шкафов, уста­ новленных рядом  друг с другом.

581-25-21 размер шага (pitch dimension): Координационные размеры шкафов и стоек по высоте, ширине и глубине для определения требуемых механических сопряжений в случае группового или этажерочного размещения.

581-25-22 размеры промежутков (aperture dimension): Координационные размеры полезного пространства  между  структурными компонентами.

П р и м е ч а н и е   — Фактический внутренний размер промежутка всегда больше.

581-25-23 сетка (grid): Совокупность горизонтальных и вертикальных линий одинакового  разме­ ра,  расположенных под  прямым углом.

581-25-24 порядок следования модулей (modular order): Совокупность правил, устанавлива­ ющая соотношение между координационными размерами, базовым шагом, кратными шагами и мон­ тажными шагами.

581-25-25  шаг (pitch):  Величина одного деления  равномерной  шкалы  по оси координат.

581-25-26 базовый шаг (base pitch): Кратчайшее расстояние между соседними линиями сетки. 581-25-27  монтажный  шаг  (mounting  pitch):  Шаг,  используемый  при  размещении  деталей  или

сборок  в заданном пространстве.

581-25-28  кратный  шаг (multiple  pitch):  Целое число,  кратное величине базового шага.

581-25-29 техника монтажа оборудования  (equipment  practice):  Система  средств  механиза­ ции,  используемая  при  размещении  и монтаже электронных и электромеханических систем.

П р и м е ч а н и е — Используемая техника монтажа оборудования обеспечивает необходимое соответ­ ствие друг другу механических узлов,  электрических соединений  и электронных компонентов.

581-25-30 координатная плоскость (reference plane): Воображаемая плоскость, к которой не­ применимы  понятия толщины  и допусков.

П р и м е ч а н и е — Координатная плоскость используется для определения тех или иных простран­ ственных координат в механических конструкциях.

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

Раздел 581-26 Термины, относящиеся к соединителям

581-26-01 соединитель (connector): Устройство, позволяющее осуществлять соединение и разъединение  с  соответствующим  сопрягаемым компонентом.

[151-12-19  с изменением]

П р и м е ч а н и е   — Соединитель имеет один или несколько контактных элементов.

581-26-02 стыковой соединитель (butting connector): Соединитель, в котором соединение обеспечивается  непроникающими  контактами  и поддерживается действующим  осевым усилием.

581-26-03 круглый соединитель (circular connector): Соединитель,  как  правило,  цилиндриче­  ской  формы,  имеющий  ответную часть обычно с округлым корпусом.

581-26-04  заземляющий  соединитель  (earthing  connector):  Соединитель,   предназначенный для  обеспечения  низкоомного соединения с заземляющим  проводником.

581-26-05 профильный соединитель; торцевой соединитель (edge-socket connector): Со­ единитель, в который вставляется край печатной платы для непосредственного сочленения с ее кра­ евыми контактами.

581-26-06 огнестойкий соединитель (fireproof connector):  Соединитель,  способный  выдержи­ вать определенную температуру пламени  в течение заданного  времени.

581-26-07 фиксированный соединитель (fixed connector):  Соединитель для  крепления  к жест­ кой поверхности.

581-26-08 межблочный соединитель с плавающим монтажом (float-mounting connector): Фиксированный соединитель, оснащенный монтажным приспособлением, которое обеспечивает вы­ равнивание  с ответной частью.

581-26-09 подвижная кабельная муфта (free cable connector): Соединитель для крепления на свободном конце провода или  кабеля.

581-26-10 подвижный соединитель (free connector): Соединитель  для  крепления  на  свобод­  ном конце.

581-26-11 комбинированный соединитель (hermaphroditic connector): Соединитель, предна­ значенный для  сопряжения  с идентичным соединителем.

581-26-12 герметичный соединитель (hermetic connector):  Соединитель,  имеющий  герметич­ ное уплотнение.

581-26-13 соединитель для печатных  плат  (printed-board  connector):  Соединитель,  специаль­ но предназначенный для  обеспечения  удобного сопряжения с  печатными  платами.

581-26-14 быстроразмыкаемый соединитель (quick disconnect connector): Соединитель, оснащенный сцепляющим устройством, которое обеспечивает относительно быстрое размыкание соединения.

581-26-15 стоечно-панельный соединитель (rack-and-panel connector): Один из двух сопряга­ емых фиксированных соединителей, предназначенных для обеспечения  соединения  между  блоком  и его  монтажной стойкой.

П р и м е ч а н и е — Стоечно-панельный соединитель обычно снабжается выравнивающим устройством для гарантии правильного сопряжения. Как правило, он не имеет сцепляющего устройства и сопрягается с от­ ветной частью посредством задвигания блока в стойку (это  примечание не касается  печатных плат).

581-26-16 прямоугольный соединитель (rectangular connector): Соединитель прямоугольной формы,  обычно  с прямоугольной  поверхностью сопряжения.

581-26-17 ударостойкий соединитель (scoop-proof connector): Соединитель  с  защитой  контак­ тов  (как гнездовых, так  и штыревых)  от соприкосновения  с лицевой  поверхностью сопрягаемой части.

581-26-18 герметизированный соединитель (sealed connector): Соединитель с уплотнением, обеспечивающим  выполнение  требований  газонепроницаемости.

581-26-19 экранированный соединитель (shielded connector): Соединитель,  предназначенный для  предотвращения  излучения  и восприятия  электромагнитных помех внутренними проводниками.

581-26-20 обрывной соединитель (break-away connector): Соединитель, предназначенный для осуществления разрыва соединения под воздействием определенной силы  на  кабель  или  на корпус без вреда для  кабеля  или  самого соединителя.

581-26-21  соединитель  с  шахматным  расположением  контактов  (staggered-contact connector): Соединитель, концевые выводы и/или контакты которого располагаются вразбежку.

581-26-22 соединитель с замком, раскрываемым после нажатия (push-pull connector): Со­ единитель  с  замозапирающимся сочленением.

10

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

581-26-23 угловой соединитель; уголковый соединитель (right-angle  connector):  Соедини­  тель,  в котором ось  кабельного  выхода перпендикулярна оси поверхности  сопряжения.

581-26-24 контактное гнездо; пружинный соединитель; джек (не рекомендуется) (jack): Со­ единитель для  сопряжения  с телефонным штекером.

581-26-25 телефонный штекер (telephone plug): Подвижный соединитель, имеющий два  или более  контактов  на общем соединителе.

581-26-26 клеммная колодка (terminal block): Группа выводов в общей коробке или общем кор­ пусе из изоляционного  материала, предназначенная для  подсоединения  множества   проводников.

581-26-27 компонент с нулевым усилием  включения  (в  цепь)  (zero  insertion  force component):  Соединитель,  имеющий  конструкцию,  которая  исключает применение  усилий  сочленения и извлечения  при сопряжении  или  разъединении его частей.

581-26-28 комплект взаимно сочленяемых соединителей (connector mated set): Конкретная комбинация  сопрягаемых соединителей.

581-26-29 неподвижный соединитель платы (fixed board connector): Соединитель, смонтиро­ ванный на материнской плате или на задней панели  и предназначенный  для  сопряжения  с  подвиж­ ным кабельным соединителем  и/или с подвижным соединителем  печатной   платы.

581-26-30 подвижный соединитель печатной платы (free board connector): Соединитель, смонтированный на печатной плате и могущий отсоединяться от материнской платы или  задней  па­ нели.

581-26-31 задняя панель (backplane): Монтажная панель соединителей и печатной платы для выполнения  электрических соединений.

581-26-32 переходник (connector adaptor): Фиксированный или подвижный компонент, предна­ значенный для выполнения соединений между двумя и более соединителями, когда их прямое меха­ ническое  сопряжение невозможно.

581-26-33 неперемонтируемый соединитель (non-rewirable connector): Соединитель, кон­ струкция которого при отсоединении гибкого кабеля  делает  этот  соединитель  полностью  непригод­ ным  для  дальнейшего использования.

581-26-34 соединитель для оборудования класса II (connector for class II equipment): Соеди­ нитель, в котором защита от непрямого контакта токопроводящих частей реализуется двойной или усиленной изоляцией.

П р и м е ч а н и е — Класс II определяется в IEC 61140.

581-26-35 кабельная муфта (cable connector): Соединитель для крепления на подвижном конце провода  или кабеля.

581-26-36 муфтовый соединитель (coupler connector): Соединитель, который при сращивании кабелей  сопрягается  с подвижным соединителем.

Раздел 581-27 Термины, относящиеся к деталям и техническим характери­ стикам соединителей

581-27-01 контакт, освобождаемый с передней стороны (front release contact): Подвижный контакт,  освобождаемый  на стороне  сопряженной  части соединителя.

581-27-02 контакт, освобождаемый с задней стороны (rear release contact): Подвижный  кон­ такт,  освобождаемый  с тыльной  стороны соединителя.

581-27-03 комбинированный контакт (hermaphroditic contact): Контакт, предназначенный для сопряжения  с  идентичным контактом.

581-27-04 вставной контакт (push-on contact): Контакт, обеспечивающий соединение под дей­ ствием осевого  усилия  и удерживаемый  в сочлененном  положении силой трения.

581-27-05 контакт термопары (thermocouple contact): Изготовленный из соответствующих ма­ териалов  контактный элемент для  применения  в термопарах.

581-27-06 контрольное отверстие контакта (crimp inspection hole):  Отверстие  в  цилиндриче­ ской  втулке  проводника,  позволяющее  контролировать его положение.

581-27-07 типоразмер контакта (contact size): Обозначение, используемое для различения контактов друг от друга.

11

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC 60050-581— 2015

П р и м е ч а н и е   — Существуют следующие системы обозначений типоразмеров контактов:

a) система нумерации,  в рамках которой  контактам  присваиваются  номера,  указывающие  на типоразмер и способ  подсоединения проводника,

b ) система параметров по току, при которой указывается соответствующая пропускная способность кон­ такта по току,

c) система значений площади поперечного сечения, в рамках которой указывается допустимая макси­ мальная  площадь поперечного сечения  присоединяемого проводника.

581-27-08 заходная фаска контакта (contact lead-in): Скошенный  либо  развальцованный  уча­ сток гнездового  контакта  или  вкладыша соединителя,  облегчающий  вставку штыревого контакта.

581-27-09 главная часть соединителя (connector body):  Часть соединителя,  к которой относят­  ся все его элементы, за  исключением  контактов.

581-27-10 корпус соединителя (connector  housing):  Часть  соединителя,  в которой  размещают­ ся его  вкладыш  и контактный узел.

581-27-11 вкладыш соединителя (connector insert): Изолирующий  элемент,  служащий  опорой для  контактов  и обеспечивающий  их правильное  позиционирование в корпусе.

581-27-12 сортамент присоединяемых проводов (contact wire range): Группа типоразмеров проводников,  на  которую  рассчитан  хвостовик электрического соединителя.

581-27-13 байонетное соединение  (bayonet  coupling):  Механизм  быстроразъемного  соедине­ ния сопрягаемых частей, основанный на использовании пилообразных выступов, обеспечивающих сцепление  с фиксацией  положения,  препятствующих вращательному смещению.

581-27-14 самозапирающееся соединение (push-pull coupling): Механизм быстрого осевого сопряжения с самоблокировкой, разблокирование которого достигается осевым усилием нажатия на накладное кольцо  или  на деталь корпуса соединителя.

581-27-15 быстроразъемное соединение (quick disconnect coupling): Тип сцепляющего меха­ низма,  обеспечивающий  возможность сравнительно  быстрого  разделения  сопряженных частей.

581-27-16 резьбовое соединение (threaded coupling): Способ соединения с использованием винтовой резьбы,  имеющейся на сопрягаемых  компонентах.

581-27-17 накладное кольцо (coupling ring): Деталь цилиндрической формы, используемая для соединения  и  разъединения  сопрягаемых частей разъема.

581-27-18 манжета (ferrule): Деталь в форме короткой трубки, используемая для удержания ка­ беля  или для  концевой заделки его экранирующей  оболочки.

581-27-19 проходная изолирующая втулка (grommet): Деталь компонента или арматуры, ис­ пользуемая для пропуска и защиты проводов или кабелей в местах ввода; она  может также  приме­ няться для  предотвращения  попадания  внутрь влаги  или загрязняющих веществ.

581-27-20 сортамент проводов проходной втулки (grommet  wire  range):  Диапазон  допусти­ мых для проходной  втулки диаметров  изоляции пропускаемых  проводов.

581-27-21 направляющий штырь  (guide  pin):  Ножка,  стержень  или  выступ,  возвышающиеся над сопрягаемой поверхностью, предназначенные для обеспечения правильной  ориентации  компо­ нента  и соответствующего  выравнивания  положения стыкуемых контактов.

581-27-22 пробка электрического соединителя (filler-plug):  Арматура,  используемая  в  каче­ стве заглушек  незанятых углублений  под  крепежные  втулки соединителя.

581-27-23 опорная кабельная муфта (cable support sleeve): Эластичная оснастка или деталь самого компонента, охватывающая кабель во избежание его чрезмерного изгиба в месте ввода в компонент.

581-27-24 фиксаторы местоположения (location pegs): Выступающие из корпуса соединителя ножки, входящие в соответствующие отверстия на печатной плате или  объединительной  панели  с  целью предотвращения неправильной компоновки и обеспечивающие правильное положение и до­ полнительное крепление.

581-27-25 многофункциональный узел (multipurpose centre МРС (сокращение)): Участок со­ единительного модуля, на котором сосредоточено большинство элементов механических приспособ­ лений: например, направляющий выступ, механизм центровки, фиксаторы местоположения, ребра жесткости,  отсеки  для  кодирующих устройств  и элементы поляризации.

581-27-26 защитный провод (protective conductor (обозначение РЕ)): Провод,  предусматрива­ емый для целей обеспечения безопасности, например для создания защиты от поражения электри­ ческим током.

[195-02-09, 826-13-22]

П р и м е ч а н и е — В электроустановке проводник, обозначенный как РЕ,  обычно также  рассматрива­ ется и как провод защитного заземления.

12

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

581-27-27 зажимное соединение (spring clamp connection): Беспаечное соединение,  выполня­ емое   посредством зажима  проводника  в подпружиненной клемме.

581-27-28 доступное соединение с прорезанием изоляции (accessible insulation displacement connection): Соединение с прорезанием изоляции, при  котором  возможен  доступ  к контрольным точ­ кам для проведения испытаний с механической нагрузкой и электрических измерений без отключения каких-либо функций, предназначенных для установления или технического обслуживания такого со­ единения.

581-27-29 недоступное соединение с прорезанием изоляции (non-accesible insulation displacement connection): Соединение с прорезанием изоляции, в котором невозможен доступ к кон­ трольным точкам для проведения испытаний  с  механической  нагрузкой  и  электрических  измерений без отключения каких-либо функций, предназначенных для установления или технического  обслужи­ вания такого соединения, — главным образом, в тех случаях, когда соединение с  прорезанием  изо­ ляции  находится  внутри компонента.

581-27-30 тыльный штепсельный контакт (rear plug-up contact): Обычно запрессованное в объединительную плату устройство концевой заделки, снабженное на тыльной стороне контактной площадкой,  к которой может быть подсоединен  подвижный соединитель  (или  кабельный  разъем).

581-27-31 гнездовой концентрический контакт (female concentric contact): Концентрический контакт, в котором внешний контакт — гнездовой, а центральные контакты (один или несколько) могут быть  штыревыми  или гнездовыми.

581-27-32 штыревой концентрический контакт (male concentric contact): Концентрический кон­ такт, в котором внешний контакт — штыревой, а  центральные  контакты  (один  или  несколько)  могут быть  штыревыми  или гнездовыми.

581-27-33 триаксиальный контакт (triaxial contact): Сборка из трех контактов, расположенных соосно,  обеспечивающая  концевую заделку триаксиальных кабелей  или  кабелей  с витыми парами.

581-27-34  гнездовой  триаксиальный  контакт  (female  triaxial  contact):  Триаксиальный  контакт, в котором внешний контакт — гнездовой, а центральные контакты (один или несколько) могут быть гнездовыми  или штыревыми.

581-27-35 штыревой триаксиальный контакт (male triaxial contact): Триаксиальный контакт, в котором внешний контакт — штыревой, а центральные контакты (один или несколько) могут быть штыревыми  или гнездовыми.

581-27-36 биаксиальный контакт (twinax contact): Группа из трех контактов, два из которых па­ раллельны (образуют парный контакт), а третий — внешний по отношению к ним, что позволяет вы­ полнять  концевую заделку экранированных кабелей  с витыми  парами.

581-27-37 контакты последовательного действия (first make/last break contacts): Контакты, которые  обеспечивают  соединение  на  разных уровнях и в разной последовательности.

П р и м е ч а н и е — При сопряжении частей соединителя хотя бы один контакт верхнего уровня должен замыкаться раньше любого контакта более низкого уровня, тогда как при разъединении, по крайней мере, один контакт верхнего уровня  не должен размыкаться раньше любого контакта более  низкого уровня.

581-27-38 специальные контакты (special contacts): Контакты,  пригодные  для  использования  при  больших токах,  высоких частотах,  в фильтрах и в оптоволоконных системах.

581-27-39 подпружиненный соединительный зажим (spring clamp connecting device): Устрой­ ство, состоящее из одного или нескольких пружинных зажимов (и, при необходимости, содержащее изолирующую и вспомогательную части), предназначенное  для  выполнения  электрических  соедине­ ний двух и более проводников.

581-27-40 запрессовочные буртики (press-in shoulders): Фланцы запрессовываемого контакта, выдерживающие механические усилия, которые действуют при его запрессовке в печатную или объ­ единительную плату.

581-27-41 соединительный модуль (connector module): Деталь,  которая  содержит  все  элемен­ ты комплектного соединителя и может монтироваться в продольном направлении рядом  с  другими такими же деталями,  образуя  соединитель  с увеличенным  числом контактов.

581-27-42 укрупненный модуль; мультимодуль  (multimodule):  Соединительный  модуль,  дли­ на  которого  кратна  модулю минимальной длины.

581-27-43 зажимной элемент (clamping unit): Деталь концевого вывода (одна или несколько), необходимая для механического зажатия и электрического соединения проводников, включая детали, требуемые для  обеспечения  нужного  контактного давления.

581-27-44 задний кожух (rear shroud): Защитный кожух  соединителя,  устанавливаемый  на тыльной стороне объединительной панели или печатной платы с использованием выступающих кон­ цевых частей для фиксации положения соединителя платы и обеспечения тыльного разъемного со­ единения.

13

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

581-27-45 заземляющий ряд (grounding  row):  Ряд  контактов  соединителя,  который  должен  быть постоянно соединен с локальной точкой «земли» и может использоваться только для устройства заземления  на  массу экранирующего каркаса.

581-27-46  пружинный  концевой зажим  (spring clamp termination): Деталь  контакта или  клеммы, к которой подводится только один одножильный проводник, закрепляемый с помощью пружинного механизма.

581-27-47 установочные пальцы (fixing studs): Штыри, являющиеся частью  пластикового  кор­ пуса соединителя, которые входят в надлежащие прорези  печатной  платы  и тем  самым обеспечива­  ют его механическое  крепление  к плате

П р и м е ч а н и е — Для крепления установочные пальцы могут подвергаться деформации, например с помощью нагревательного инструмента.

581-27-48 блокировка (соединителя) (interlock (of a connector)): Электрическое  или  механиче­ ское устройство, которое предохраняет контакты соединителя от срабатывания вплоть до полного его сочленения с ответной частью,  а  также  предотвращает  разъединение  сопряженных  частей  до  тех пор, пока контакты находятся под током, либо обеспечивает обесточивание контакта перед его раз­ мыканием.

581-27-49 лобовая сторона соединителя (connector front): Торцевая часть соединителя. 581-27-50 тыльная  сторона  соединителя  (connector rear):  Монтажная часть соединителя.

581-27-51 расположение контактов (contact arrangement): Количество, размещение и конфигу­ рация  контактов в компоненте.

581-27-52 модель соединителя (connector style): Конструктивное исполнение соединителя в рамках классификации  типов:  например,  прямоугольный  соединитель  с фланцевым креплением.

581-27-53 тип соединителя (connector type): Конкретный соединитель как представитель опре­ деленной подгруппы классификации: например, торцевой соединитель, состоящий из соединителя, смонтированного  на плате,  и его ответной части.

581-27-54 вариант соединителя (connector variant): Вариация в рамках типа и исполнения со­ единителя или внутри группы родственных соединителей; например, по числу контактов, по  поляри­ зации,  по концевым  выводам,  по техническим требованиям  и т. п.

581-27-55 указатели сцепления (engagement indicators): Метки, указывающие на полное со­ членение  частей соединителя.

581-27-56 усилие сцепления (engaging force): Сила, необходимая для достижения полного сцепления пары сопрягаемых компонентов, с учетом действия  сцепляющего,  блокировочного  или другого  имеющегося  аналогичного устройства.

581-27-57 усилие расцепления (separating force): Сила, необходимая для достижения полного расцепления пары сопряженных компонентов, с учетом действия сцепляющего, блокировочного или другого  имеющегося  аналогичного устройства.

581-27-58 усилие сочленения (insertion force): Сила, необходимая для полного сочленения со­ прягаемых компонентов без учета действия сцепляющего, блокировочного или другого имеющегося аналогичного устройства.

581-27-59 усилие извлечения (withdrawal force): Сила, необходимая для полного извлечения сопряженного компонента без учета действия сцепляющего, блокировочного или другого имеющегося аналогичного  устройства.

581-27-60 стык соединителя (connector interface): Две граничные поверхности  сопряженных частей соединителя.

581-27-61 система винтового крепления (jack-screw system): Невыпадающие винты и гайки, используемые для  свинчивания  и развинчивания  сопряженных компонентов.

581-27-62 ограниченный вход (restricted entry): Конструктивная  особенность  гнездового  кон­ такта или изоляционного материала, препятствующая вставке чрезмерно  длинного  штыревого  кон­ такта  или  измерительного щупа.

581-27-63 контактодержатель (contact retainer): Элемент, смонтированный на контакте или вкладыше  соединителя  и используемый для  удержания  контакта  (в изоляционном материале).

581-27-64 внутреннее уплотнение (barrier seal): Уплотнение внутри соединителя между его корпусом и вкладышем с контактами, препятствующее проникновению внутрь загрязняющих веществ. 581-27-65  концевое уплотнение  кабеля  (cable seal):  Способ заделки  кабеля  в оболочке  в ком­

понент.

581-27-66 уплотнение по лицевой поверхности (interfacial seal): Уплотнение, препятствующее проникновению влаги или загрязняющих веществ внутрь через сопряженные поверхности  соедините­ лей.

14

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

581-27-67 уплотнение по стыку корпуса (housing  seal):  Герметизация  корпуса,  препятствую­ щая  проникновению  влаги  и загрязняющих веществ  внутрь сопряженных соединителей.

581-27-68 крутящий момент в соединительном узле (coupling torque): Необходимое усилие поворота накладного кольца или зажимного винта для полного сочленения или разъединения сопря­ женных соединителей.

581-27-69 базовый угол (reference corner): Угловая точка вывода под накрутку, служащая для оголенного  провода  начальной  меткой, от которой  отсчитывается число  сделанных витков.

581-08-70 направляющий ключ (coding key): Шпонка, входящая в шпоночную канавку (если та­ ковая имеется), которая препятствует неверному сопряжению или сцеплению двух соединителей одинаковой поляризации.

581-27-71 шахматная конфигурация (chess pattern): Схема расположения контактов,  при  кото­ рой чередуются занятая и свободная позиции по горизонтали  и вертикали  -  аналогично  расположе­  нию полей  шахматной доски.

581-27-72 соединитель с отключающей способностью; СВС (connector with breaking capacity; CBC): Соединитель, специально предназначенный для включения или отключения  в нормальном  ре­ жиме  работы,  когда он находится под напряжением  или под  нагрузкой.

581-27-73 соединитель без отключающей способности; СОС (connector without breaking ca­ pacity; COC): Соединитель, который не может включаться или отключаться в нормальном режиме ра­ боты,  когда он находится  под напряжением  или под нагрузкой.

581-27-74 газонепроницаемое соединение (gas-tight connection): Часть площади замыкания контактов,  которая  в определенных условиях не  подвергается  воздействию газов.

581-27-75 устройство для кодированного соединения (coding  device):  Элемент  соедините­  лей, отличающийся по внешним очертаниям, для препятствования сопряжению или сцеплению двух соединителей одного и того же семейства, которые не  подлежат сопряжению  в конкретном  приложе­ нии.

581-27-76 зазор (clearance): Кратчайшее расстояние по воздуху между двумя токопроводящими частями.

581-27-77  наращиваемый  (stackable):  Способ  монтажа,  при  котором  соединители размещают­

ся группами рядом друг с другом по  горизонтали  или  по  вертикали  —  преимущественно с сохранени­ ем  ориентации контактов.

581-27-78 тыльное штепсельное включение (rear plug-up): Присоединение подвижного со­ единителя к выступающим концевым выводам неподвижного соединителя печатной платы или объ­ единительной панели.

581-27-79 соединительная прорезь (connection slot): Фигурное отверстие устройства концевой заделки, предназначенное для прорезания изоляции провода и  обеспечения  прочного  соединения между концевым  выводом  и проводником.

581-27-80 уровень контактов  (contact level):  Группа  контактов, замыкающихся  и размыкающих­ ся  одновременно  в пределах допусков  надежного замыкания.

581-27-81 контактный диапазон (contact range): Расстояние  (от минимума  до  максимума)  меж­ ду опорными плоскостями пары соединителей, в пределах которого сохраняются заданные рабочие параметры.

581-27-82 первая точка надежного контакта (first reliable contact point): Точка гнездового кон­ такта, начиная с которой могут производиться надежные  замеры  электрических параметров  с  помо­ щью  входящего  измерительного щупа.

581-27-83 первая возможная точка контакта (first possible  contact  point):  Глубина  расположе­ ния первой точки  гнездового  контакта, доступной для  касания  входящим  измерительным щупом.

581-27-84 последовательность включения (engaging sequence): Разный порядок выполнения процесса  замыкания/размыкания  на  разных уровнях контактов.

П р и м е ч а н и е — Включение в разной последовательности используется, например, для уменьшения необходимых усилий сочленения  или разъединения частей соединителя.

581-27-85 последовательность замыкания (contact  sequence):  Последовательность,  в  кото­  рой включаются контакты с разным расстоянием сопряжения в целях обеспечения поэтапного прило­ жения требуемых усилий  сочленения  и/или  плавного изменения состояния  электрической цепи.

П р и м е ч а н и е — Пример такой последовательности — принцип «first make/last break», или FMLB («сначала замыкание,  потом размыкание»).

15

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

581-27-86 п о д гр у п п а со е д и н и те л е й (connector sub-family): Разновидность соединителей, рас­ познаваемая по их основной форме или сфере применения, например круглые соединители, соеди­ нители  печатных плат  и др.

581-27-87  в ы в о д  ка бе ля  (cable  outlet):  Выходное отверстие для  соединительного  кабеля или

кабеля,  выходящего  из корпуса.

П р и м е ч а н и е — Для оснащения выхода кабеля могут потребоваться кабельный зажим, нажимное кольцо, прижимная гайка, проходная изоляционная втулка или экранированная концевая муфта; кабельный вы­ ход  может быть прямым или угловым.

581-27-88 пе ре ходна я м уф та ка б е л е п р о в о д а (conduit adaptor): Арматура для крепления со­ единителя  к кабелепроводу.

581-27-89 ка б е л ь н ы й заж им (cable clamp): Арматура или часть компонента, захватывающая кабель или провод для ослабления натяжения и снятия механического напряжения,  которое  в  про­ тивном  случае  будет передаваться  на  концевую заделку.

581-27-90 заж им д л я ка б е л ь н о го э кра н а (cable screen clamp): Кабельный зажим для концевой заделки  экранирующей  оплетки кабеля.

581-27-91 наж им ное ко л ь ц о (pressure ring): Кольцевая шайба, помещаемая между прижимной гайкой  и уплотнением для  ослабления  передачи  на  него  вращающего момента.

581-27-92 и зо л и р ую щ а я с то й ка (sealing body): Часть компонента или арматура, используемая для фиксации  изолирующей  втулки  или звена со  втулкой для  провода.

581-27-93 у п л о тн я ю щ а я в тул ка (sealing sleeve): Трубчатая эластомерная втулка, образующая часть  кабельного зажима.

П р и м е ч а н и е   —Уплотняющая втулка  имеет тройное назначение:

1) частично преобразует осевое усилие, создаваемое внешней гайкой, во внутреннее радиальное усилие, благодаря чему достигается нужная величина прижимного усилия между оплеткой кабеля и расположенной под  ней  изоляционной трубкой,

2) создает осевое давление на фланец изоляционной трубки, благодаря чему достигается нужная вели­ чина прижимного усилия  между изоляционной трубкой и корпусом  соединителя,

3) обеспечивает механическое крепление и нужное уплотнение между кабелем и корпусом соединителя благодаря комбинированному действию радиальных прижимных усилий, направленных внутрь и наружу.

581-27-94 д и а пазо н за д е л ки кабелей (cable seal range): Диапазон диаметров заделываемых кабелей.

16

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

Алфавитный  указатель терминов  на  русском языке

А

адаптер	581-24-11

Б

барьер изолирующий	581-22-15

блок направляющий	581-22-20

блокировка(соединителя)	581-27-48

буртики запрессовочные	581-27-40

В

вариант соединителя	581-27-54

взаимозаменяемый	581-24-03

взаимосопрягаемые	581-24-07

виток провода	581-23-55

вкладыш соединителя	581-27-11

включение штепсельное тыльное	581-27-78

втулка крепежная (изолирующая)	581-27-19

втулка  обжимная замкнутой формы	581-23-49

втулка  обжимная открытой формы	581-23-48

втулка  обжимная предварительно изолированная	581-23-50

втулка проходная  изолирующая	581-27-19

втулка уплотняющая	581-27-93

втулка цилиндрическая	581-23-28

втулка цилиндрическая обжимная	581-23-47

вход ограниченный	581-27-62

вывод	581-23-17

вывод кабеля	581-27-87

вывод под накрутку	581-23-27

вырез в панели	581-23-29

Г

герметизация	581-23-16

гнездо контактное	581-26-24

граница  температуры (соединителя) верхняя	581-21-15

граница  температуры (соединителя) нижняя	581-21-14

Д

дверь шкафа	581-25-18

джек (не рекомендуется)	581-26-24

диапазон заделки кабелей	581-27-94

диапазон контактный	581-27-81

длина вывода  под накрутку полная	581-23-52

длина накрутки эффективная	581-23-51

длина опрессовки рабочая	581-23-53

3

заделка запрессовкой эластичная	581-23-33

заделка  концевая жесткая запрессовкой	581-23-32

заделка концевая запрессовкой	581-23-31

заделка концевая  с прокалыванием изоляции	581-23-54

заделка концевая с  прорезанием изоляции	581-23-39

заделка  концевая  с прорезанием  изоляции однократно используемая	581-23-41

заделка  концевая  с прорезанием  изоляции повторно используемая	581-23-40

зажим	581-23-17

зажим  для (кабельной) изоляции	581-22-16

зажим  для кабельного экрана	581-27-90

зажим кабельный	581-27-89

зажим концевой пружинный	581-27-46

зажим подпружиненный соединительный	581-27-39

зазор	581-27-76

заливка (компаундом)	581-24-20

зона заделки прессованием	581-23-43

зона обжатия	581-23-56

зона прокалывания изоляции	581-23-44

17

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

И

инструмент навивочный	581 -24-25

изоляция главная	581 -21-24

изоляция двойная	581 -21-26

изоляция дополнительная	581 -21-25

изоляция основная	581 -21-24

изоляция усиленная	581 -21-27

индентор (обжимного инструмента)	581 -24-15

инструмент для вставки контактов	581 -24-22

инструмент для  вставки концевых выводов	581 -24-29

инструмент для вставки провода	581 -24-27

инструмент для извлечения проводов	581 -24-28

инструмент для  удаления концевых выводов	581 -24-30

инструмент измерительный	581 -24-23

инструмент обжимной	581 -24-16

инструмент размоточный	581 -24-24

испытание типовое	581 -21-08

К

каркас монтажный	581 -25-05

категория климатическая	581 -21-01

категория перенапряжения	581 -21-02

клемма	581 -23-17

ключ направляющий	581 -08-70

кожух	581 -23-26

кожух задний	581 -27-44

колодка клеммная	581 -26-26

кольцо нажимное	581 -27-91

кольцо накладное	581 -27-17

комплект  взаимно сочленяемых соединителей	581 -26-28

комплект стоек и шкафов	581 -25-20

компонент с  нулевым  усилием  включения (в цепь)	581 -26-27

контакт биаксиальный	581 -27-36

контакт вилочный	581 -22-12

контакт вставной	581 -27-04

контакт гнездовой	581 -22-06

контакт для пайки	581 -22-11

контакт запрессовываемый столбиковый	581 -23-30

контакт коаксиальный	581 -22-04

контакт комбинированный	581 -27-03

контакт концентрический гнездовой	581 -27-31

контакт концентрический штыревой	581 -27-32

контакт ножевой	581 -22-03

конта ктодержатель	581 -27-63

контакт, освобождаемый  с задней стороны	581 -27-02

контакт, освобождаемый  с передней стороны	581 -27-01

контакт раздвоенный	581 -22-02

контакт с фиксацией	581 -22-10

контакт термопары	581 -27-05

контакт точечный	581 -22-08

контакт триаксиальный	581 -27-33

контакт триаксиальный гнездовой	581 -27-34

контакт триаксиальный штыревой	581 -27-35

контакт упругий	581 -22-09

контакт фильтрующий	581 -22-07

контакт штепсельный тыльный	581 -27-30

контакт штыревой	581 -22-08

контакт электрический	581 -22-01

контактов расположение	581 -27-51

контакты последовательного действия	581 -27-37

контакты специальные	581 -27-38

18

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

конфигурация шахматная	581-27-71

координация изоляции	581-21-04

корпус	581-25-08

корпус соединителя	581-27-10

крышка защитная	581-23-26

Л

ложе обжимного инструмента	581-24-14

локатор (обжимного инструмента)	581-24-17

М

манжета	581-27-18

матрица обжимная	581-24-26

место  присоединения внешнего проводника	581-23-21

механизм обжатия полноцикповый	581-23-23

модель соединителя	581-27-52

модуль	581-25-14

модуль соединительный	581-27-41

модуль укрупненный	581-27-42

момент крутящий  в соединительном узле	581-27-68

монтаж  в одном отверстии	581-24-05

монтаж плавающий	581-24-06

мощность на размыкание	581-21-28

мульти модуль	581-27-42

муфта кабелепровода переходная	581-27-88

муфта кабельная	581-26-35

муфта кабельная опорная	581-27-23

муфта кабельная подвижная	581-26-09

Н

наконечник (для  соединений  с прорезанием изоляции) ножевой	581-22-21

наконечник кабельный	581-23-18

наконечник  кабельный  с предварительной изоляцией	581-23-19

направляющая сменного блока	581-25-13

направляющие (рейки)	581-25-11

направляющие телескопические	581-25-12

напряжение выдерживаемое	581-21-20

напряжение  (для  электрической арматуры) номинальное	581-21-16

напряжение  изоляции (соединительного узла)	581-21-17

напряжение окружное	581-23-42

напряжение  (соединителя) импульсное номинальное	581-21-18

наращиваемый	581-27-77

О

обжатие	581-23-10

обмотка частично шаблонная	411-38-12

опора (кабеля)изолированная	581-22-17

отверстие контакта контрольное	581-27-06

П

панель задняя	581-26-31

панель лицевая	581-25-15

панель передняя	581-25-15

панель шкафа	581-25-16

план испытаний базовый	581-21-11

план испытаний полный	581-21-10

план испытаний промежуточный	581-21-12

паз ориентирующий	581-22-18

пальцы установочные	581-27-47

перегрузка по напряжению	581-21-13

перенапряжение	581-21-13

переходник	581-26-32

плавание контакта	581-22-14

план испытаний базовый	581-21-11

плита монтажная	581-25-17

19

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

плоскость координатная	581 -25-30

площадь замыкания контактов	581 -22-13

под нагрузкой	581 -21-03

подгруппа соединителей	581 -27-86

позиционер (обжимного инструмента)	581 -24-18

поляризация(сопряжения)	581 -23-25

порядок следования модулей	581 -25-24

последовательность включения	581 -27-84

последовательность замыкания	581 -27-85

принадлежности (аксессуары)	581 -24-10

пробка электрического соединителя	581 -27-22

провод защитный	581 -27-26

прорезь соединительная	581 -27-79

пульт	581 -25-09

путь (тока) утечки	581 -21-23

р

размер шага	581 -25-21

размеры промежутков	581 -25-22

рама поворотная	581 -25-06

расположение контактов	581 -27-51

расположение многоярусное	581 -25-10

ряд заземляющий	581 -27-45

с

с задним монтажом	581 -24-01

с передним монтажом	581 -24-02

секция монтажная	581 -25-19

секция стойки	581 -25-01

сетка	581 -25-23

система винтового крепления	581 -27-61

система ориентации	581 -23-24

слот с напуском	581	-22-22

собираемые совместно	581 -24-04

совместимость обратная	581 -24-08

соединение	581 -23-01

соединение (электронного оборудования) путем   прокалывания изоляции	581 -23-34

соединение байонетное	581 -27-13

соединение быстроразъемное	581 -27-15

соединение газонепроницаемое	581 -27-74

соединение зажимное	581 -27-27

соединение запрессовкой	581 -23-38

соединение накруткой	581 -23-07

соединение накруткой модифицированное	581 -23-36

соединение непаяное	581 -23-05

соединение обжимное	581 -23-02

соединение паяное	581 -23-04

соединение предварительно изолированное	581 -23-03

соединение простой накруткой	581 -23-37

соединение резьбовое	581 -27-16

соединение самозапирающееся	581 -27-14

соединение сварное	581 -23-06

соединение  с прорезанием изоляции	581 -23-35

соединение  с  прорезанием изоляции доступное	581 -27-28

соединение  с  прорезанием изоляции недоступное	581 -27-29

соединители совместимые	581 -24-09

соединитель	581 -26-01

соединитель  без отключающей способности	581 -27-73

соединитель быстроразмыкаемый	581 -26-14

соединитель герметизированный	581 -26-18

соединитель герметичный	581 -26-12

соединитель  для  оборудования класса II	581 -26-34

20

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

соединитель  для печатных плат	581 -26-13

соединитель заземляющий	581 -26-04

соединитель комбинированный	581 -26-11

соединитель круглый	581 -26-03

соединитель  межблочный  с плавающим монтажом	581 -26-08

соединитель муфтовый	581 -26-36

соединитель неперемонтируемый	581 -26-33

соединитель обрывной	581 -26-20

соединитель огнестойкий	581 -26-06

соединитель  печатной платы подвижный	581 -26-30

соединитель платы неподвижный	581 -26-29

соединитель подвижный	581 -26-10

соединитель профильный	581 -26-05

соединитель пружинный	581 -26-24

соединитель прямоугольный	581 -26-16

соединитель  с замком,  раскрываемым после нажатия	581 -26-22

соединитель  с отключающей способностью	581 -27-72

соединитель стоечно-панельный	581 -26-15

соединитель стыковой	581 -26-02

соединитель  с  шахматным расположением контактов	581 -26-21

соединитель торцевой	581 -26-05

соединитель угловой	581 -26-23

соединитель уголковый	581 -26-23

соединитель ударостойкий	581 -26-17

соединитель фиксированный	581 -26-07

соединитель экранированный	581 -26-19

сопротивление контакта	581 -23-08

сортамент присоединяемых проводов	581 -27-12

сортамент  проводов проходной втулки	581 -27-20

способность отключающая	581 -21-28

сросток(кабеля)	581 -24-19

степень загрязнения	581 -21-07

стойка	581 -25-03

стойка изолирующая	581 -27-92

сторона соединителя лобовая	581 -27-49

сторона соединителя тыльная	581 -27-50

стык соединителя	581 -27-60

т

техника монтажа оборудования	581 -25-29

тип соединителя	581 -27-53

типоразмер контакта	581 -27-07

ток (соединителя) номинальный	581 -21-05

токоведущий	581 -21-21

токоподвод	581 -23-45

точка  контакта первая возможная	581 -27-83

точка  надежного контакта первая	581 -27-82

трубка изоляционная защитная	581 -24-12

VУ

угол базовый	581 -27-69

узел многофункциональный	581 -27-25

узел съемный	581 -25-04

указатели сцепления	581 -27-55

уплотнение внутреннее	581 -27-64

уплотнение герметичное	581 -23-14

уплотнение кабеля концевое	581 -27-65

уплотнение панельное	581 -23-15

уплотнение  по лицевой поверхности	581 -27-66

уплотнение  по стыку корпуса	581 -27-67

уровень контактов	581 -27-80

усиленная изоляция	581 -21-27

21

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

усилие в контактах	581-23-12

усилие зачистки	581-23-46

усилие извлечения	581-27-59

усилие отсоединения	581-21-09

усилие разъединения	581-23-13

усилие расцепления	581-27-57

усилие сочленения	581-27-58

усилие сцепления	581-27-56

устройство блокировочное	581-23-22

устройство  для кодированного соединения	581-27-75

участок  электрического сцепления (контактов)	581-23-11

<+>

фаска контакта заходная	581-27-08

фиксаторы местоположения	581-27-24

фланец монтажный	581-22-19

X

хвостовик	581-23-20

ц

цикл работы (соединителя)	581-21-06

ч

часть соединителя главная	581-27-09

чехол пылезащитный	581-24-13

Ш

шаг	581-25-25

шаг базовый	581-25-26

шаг кратный	581-25-28

шаг монтажный	581-25-27

шасси	581-25-07

ширина контакта эффективная	581-23-09

шкаф	581-25-02

штекер телефонный	581-26-25

штырь направляющий	581-27-21

э

экстрактор	581-24-21

элемент зажимной	581-27-43

22

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

Алфавитный  указатель терминов  на английском языке

abbreviation

СВС (abbreviation)	581-27-72

СОС (abbreviation)	581-27-73

ЮС (abbreviation)	581-23-35

LLT (abbreviation)	581-21-14

МРС (abbreviation)	581-27-25

ULT (abbreviation)	581-21-15

accessible

accessible  insulation displacement connection	581-27-28

accessories

rated  voltage (for accessories)	581-21-16

accessory

accessory)	581-24-10

adaptor

adaptor	581-24-11

conduit adaptor	581-27-88

connector adaptor	581-26-32

anvil

crimp anvil	581-24-14

aperture

aperture dimension	581-25-22

area

contact area	581-22-13

arrangement

contact arrangement	581-27-51

back-mounted

back-mounted, adj	581-24-01

backplane

backplane	581-26-31

backward

backward compatibility	581-24-08

barrel

closed crimp barrel	581-23-49

conductor barrel	581-23-28

crimp barrel	581-23-47

open crimp barrel	581-23-48

pre-insulated crimp barrel	581-23-50

barrier

barrier seal	581-27-64

insulation barrier	581-22-15

base

base pitch	581-25-26

basic

basic insulation	581-21-24

basic test schedule	581-21-11

bayonet

bayonet coupling	581-27-13

beam

beam  (for  insulation displacement connections)	581-22-21

bifurcated

bifurcated contact	581-22-02

blade

blade contact	581-22-03

block

guide block	581-22-20

terminal block	581-26-26

board

fixed board connector	581-26-29

23

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

free board connector	581-26-30

body

connector body	581-27-09

sealing body	581-27-93

boot

boot	581-24-12

break-away

break-away connector	581-26-20

break

first  make/last break contacts	581-27-37

breaking

breaking capacity	581-21-28

connector with breaking capacity	581-27-72

connector without breaking capacity	581-27-73

butting

butting connector	581-26-02

cabinet

cabinet	581-25-02

cabinet door	581-25-18

cabinet panel	581-25-16

cabinets

suite  of racks and cabinets	581-25-20

cable

cable clamp	581-27-90

cable connector	581-26-35

cable outlet	581-27-87

cable screen clamp	581-27-91

cable seal	581-27-65

cable seal range	581-27-95

cable support sleeve	581-27-23

free cable connector	581-26-09

capacity

breaking capacity	581-21-28

connector with breaking capacity	581-27-72

connector without breaking capacity	581-27-73

case

case	581-25-08

category

climatic category	581-21-01

overvoltage category	581-21-02

CBC

CBC (abbreviation)	581-27-72

centre

multipurpose centre	581-27-25

chassis

chassis	581-25-07

chess

chess pattern	581-27-71

circular

circular connector	581-26-03

clamp

cable clamp	581-27-90

cable screen clamp	581-27-91

spring  clamp connecting device	581-27-39

spring clamp connection	581-27-27

spring clamp termination	581-27-46

clamping

clamping unit	581-27-43

class

connector for class II equipment	581-26-34

24

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC 60050-581— 2015

clearance

clearance	581-27-76

climatic

climatic category	581-21-01

closed

closed crimp barrel	581-23-49

coc

COC (abbreviation)	581-27-73

coding

coding device	581-27-75

coding key	581-08-70

compatibility

backward compatibility	581-24-08

compatible

compatible connectors	581-24-09

compliant

compliant press-in termination	581-23-33

component

zero  insertion force component	581-26-27

concentric

concentric contact	581-22-04

female concentric contact	581-27-31

male concentric contact	581-27-32

conductor

conductor barrel	581-23-28

protective  conductor (identification: PE)	581-27-26

conduit

conduit adaptor	581-27-88

connecting

rated  insulation voltage  (of a connecting device)	581-21-17

spring  clamp connecting device	581-27-39

connection

accessible  insulation displacement connection	581-27-28

connection	581-23-01

connection slot	581-27-79

conventional wrapped connection	581-23-37

crimped connection	581-23-02

gas-tight connection	581-27-74

insulation displacement connection	581-23-35

insulation  piercing connection (of electronic equipment)	581-23-34

modified wrapped connection	581-23-36

non-accesible  insulation displacement connection	581-27-29

pre-insulated connection	581-23-03

press-in connection	581-23-38

soldered connection	581-23-04

solderless connection	581-23-05

spring clamp connection	581-27-27

welded connection	581-23-06

wrapped connection	581-23-07

connections

beam  (for insulation displacement connections)	581-22-21

connector

break-away connector	581-26-20

butting connector	581-26-02

cable connector	581-26-35

circular connector	581-26-03

connector	581-26-01

connector adaptor	581-26-32

connector body	581-27-09

connector with breaking capacity	581-27-72

25

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

connector fo r class II equipment	581-26-34

connector front	581-27-49

connector housing	581-27-10

connector insert	581-27-11

connector interface	581-27-60

connector mated set	581-26-28

connector module	581-27-41

connector rear	581-27-50

connector style	581-27-52

connector sub-family	581-27-86

connector type	581-27-53

connector variant	581-27-54

connector without breaking capacity	581-27-73

coupler connector	581-26-36

cycle  of (connector) operation	581-21-06

earthing connector	581-26-04

edge-socket connector	581-26-05

fireproof connector	581-26-06

fixed board connector	581-26-29

fixed connector	581-26-07

float-mounting connector	581-26-08

free board connector	581-26-30

free cable connector	581-26-09

free connector	581-26-10

hermaphroditic connector	581-26-11

hermetic connector	581-26-12

interlock  (of a connector)	581-27-48

lower  limiting (connector) temperature	581-21-14

non-rewirable connector	581-26-33

printed-board connector	581-26-13

push-pull connector	581-26-22

quick disconnect connector	581-26-14

rack-and-panel connector	581-26-15

rated (connector) current	581-21-05

rated  (connector) impulse voltage	581-21-18

rectangular connector	581-26-16

right-angle connector	581-26-23

scoop-proof connector	581-26-17

sealed connector	581-26-18

shielded connector	581-26-19

staggered-contact connector	581-26-21

upper limiting  (connector) temperature	581-21-15

connectors

compatible connectors	581-24-09

connexion

connexion	581-23-01

console

console	581-25-09

contact

bifurcated contact	581-22-02

blade contact	581-22-03

concentric contact	581-22-04

contact area	581-22-13

contact arrangement	581-27-51

contact extraction force	581-23-13

contact float	581-22-14

contact force	581-23-12

contact lead-in	581-27-08

contact level	581-27-80

contact range	581-27-81

26

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

contact resistance	581-23-08

contact retainer	581-27-63

contact sequence	581-27-85

contact size	581-27-07

contact wire range	581-27-12

crimp contact	581-22-05

electric contact	581-22-01

female concentric contact	581-27-31

female contact	581-22-06

female triaxial contact	581-27-34

filter contact	581-22-07

first  possible contact point	581-27-83

first  reliable contact point	581-27-82

front release contact	581-27-01

hermaphroditic contact	581-27-03

male concentric contact	581-27-32

male contact	581-22-08

male triaxial contact	581-27-35

pin contact	581-22-08

push-on contact	581-27-04

rear plug-up contact	581-27-30

rear release contact	581-27-02

resilient contact	581-22-09

snap-on contact	581-22-10

socket contact	581-22-06

solder contact	581-22-11

thermocouple contact	581-27-05

triaxial contact	581-27-33

tuning fork contact	581-22-12

twinax contact	581-27-36

virtual contact width	581-23-09

contacts

first  make/last break contacts	581-27-37

special contacts	581-27-38

conventional

conventional wrapped connection	581-23-37

coordination

insulation coordination	581-21-04

corner

reference corner	581-27-69

coupler

coupler connector	581-26-36

coupling

bayonet coupling	581-27-13

coupling ring	581-27-17

coupling torque	581-27-68

push-pull coupling	581-27-14

quick disconnect coupling	581-27-15

threaded coupling	581-27-16

cover

dust cover	581-24-13

protective cover	581-23-26

creepage

creepage distance	581-21-23

crimp

closed crimp barrel	581-23-49

crimp anvil	581-24-14

crimp barrel	581-23-47

crimp contact	581-22-05

crimp indentor	581-24-15

27

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

crimp inspection hole	581-27-06

full  cycle crimp mechanism	581-23-23

open crimp barrel	581-23-48

pre-insulated crimp barrel	581-23-50

crimped

crimped connection	581-23-02

crimping

crimping	581-23-10

crimping die	581-24-26

crimping tool	581-24-16

(crimping tool) locator	581-24-17

(crimping tool) positioner	581-24-18

crimping zone	581-23-56

current

rated (connector) current	581-21-05

cut-out

panel cut-out	581-23-29

cycle

cycle  of (connector) operation	581-21-06

full  cycle crimp mechanism	581-23-23

degree

pollution degree	581-21-07

device

coding device	581-27-75

locking device	581-23-22

rated  insulation voltage  (of a connecting device)	581-21-17

spring  clamp connecting device	581-27-39

die

crimping die	581-24-26

dimension

aperture dimension	581-25-22

pitch dimension	581-25-21

disconnect

quick disconnect connector	581-26-14

quick disconnect coupling	581-27-15

displacement

accessible  insulation displacement connection	581-27-28

beam  (for insulation displacement connections)	581-22-21

insulation displacement connection	581-23-35

insulation displacement termination	581-23-39

non-accesible  insulation displacement connection	581-27-29

non-reusable  insulation displacement termination	581-23-41

reusable  insulation displacement termination	581-23-40

distance

creepage distance	581-21-23

door

cabinet door	581-25-18

double

double insulation	581-21-26

dust

dust cover	581-24-13

earthing

earthing connector	581-26-04

edge-socket

edge-socket connector	581-26-05

effective

effective press-in length	581-23-53

effective wrapping length	581-23-51

electric

electric contact	581-22-01

28

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

electrical

electrical engagement length	581-23-11

electronic

insulation  piercing  connection  (of electronic equipment)	581-23-34

end

end tail	581-23-45

pre-insulated terminal end	581-23-19

terminal end	581-23-18

engagement

electrical engagement length	581-23-11

engagement indicators	581-27-55

engaging

engaging force	581-27-56

engaging sequence	581-27-84

entry

restricted entry	581-27-62

equipment

connector for class II equipment	581-26-34

equipment practice	581-25-29

insulation  piercing  connection  (of electronic equipment)	581-23-34

extraction

contact extraction force	581-23-13

extraction tool	581-24-21

wire extraction tool	581-24-28

female

female concentric contact	581-27-31

female contact	581-22-06

female triaxial contact	581-27-34

ferrule

ferrule	581-27-18

filler-plug

filler-plug	581-27-22

filter

filter contact	581-22-07

fireproof

fireproof connector	581-26-06

first

first  make/last break contacts	581-27-37

first  possible contact point	581-27-83

first  reliable contact point	581-27-82

fixed

fixed board connector	581-26-29

fixed connector	581-26-07

fixing

fixing studs	581-27-47

flange

mounting flange	581-22-19

float-mounting

float-mounting connector	581-26-08

float

contact float	581-22-14

float mounting	581-24-06

force

contact extraction force	581-23-13

contact force	581-23-12

engaging force	581-27-56

insertion force	581-27-58

pull-out force	581-21-09

separating force	581-27-57

stripping force	581-23-46

29

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

withdrawal force	581-27-59

zero  insertion force component	581-26-27

fork

tuning fork contact	581-22-12

frame

mounting frame	581-25-05

swing frame	581-25-06

free

free board connector	581-26-30

free cable connector	581-26-09

free connector	581-26-10

front

connector front	581-27-49

front mounted, adj	581-24-02

front panel	581-25-15

front release contact	581-27-01

full

full  cycle crimp mechanism	581-23-23

full test schedule	581-21-10

gas-tight

gas-tight connection	581-27-74

grid

grid	581-25-23

grip

insulation grip	581-22-16

grommet

grommet	581-27-19

grommet wire range	581-27-20

grounding

grounding row	581-27-45

guide

guide block	581-22-20

guide pin	581-27-21

plug-in unit guide	581-25-13

hermaphroditic

hermaphroditic connector	581-26-11

hermaphroditic contact	581-27-03

hermetic

hermetic connector	581-26-12

hermetic seal	581-23-14

hole

crimp inspection hole	581-27-06

single hole mounting	581-24-05

hoop

hoop stress	581-23-42

housing

connector housing	581-27-10

housing seal	581-27-67

IDC

IDC (abbreviation)	581-23-35

identification:

protective  conductor (identification: PE)	581-27-26

NII

connector for class II equipment	581-26-34

impulse

rated  (connector) impulse voltage	581-21-18

indentor

crimp indentor	581-24-15

indicators

engagement indicators	581-27-55

30

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

insert

connector insert	581-27-11

insertion

insertion force	581-27-58

insertion tool	581-24-22

termination insertion tool	581-24-29

wire insertion tool	581-24-27

zero  insertion force component	581-26-27

inspection

crimp inspection hole	581-27-06

insulation

accessible  insulation displacement connection	581-27-28

basic insulation	581-21-24

beam  (for  insulation displacement connections)	581-22-21

double insulation	581-21-26

insulation barrier	581-22-15

insulation coordination	581-21-04

insulation displacement connection	581-23-35

insulation displacement termination	581-23-39

insulation grip	581-22-16

insulation  piercing  connection  (of electronic equipment)	581-23-34

insulation piercing termination	581-23-54

insulation piercing zone	581-23-44

insulation support	581-22-17

non-accesible  insulation displacement connection	581-27-29

non-reusable  insulation displacement termination	581-23-41

rated  insulation  voltage  (of a connecting device)	581-21-17

reinforced insulation.	581-21-27

reusable  insulation displacement termination	581-23-40

supplementary insulation	581-21-25

interchangeable

interchangeable, adj	581-24-03

interface

connector interface	581-27-60

interfacial

interfacial seal	581-27-66

interlock

interlock  (of a connector)	581-27-48

intermateable

intermateable, adj	581-24-07

intermediate

intermediate test schedule	581-21-12

intermountable

intermountable, adj	581-24-04

jack-screw

jack-screw system	581-27-61

jack

jack	581-26-24

key

coding key	581-08-70

keyway

keyway	581-22-18

last

first  make/last break contacts	581-27-37

lead

contact lead-in	581-27-08

length

effective press-in length	581-23-53

effective wrapping length	581-23-51

electrical engagement length	Ж

31

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

581-23-11

total post length	581-23-52

level

contact level	581-27-80

limiting

lower limiting (connector)  temperature	581-21-14

upper limiting (connector)  temperature	581-21-15

live

live, adj	581-21-22

LLT

LLT (abbreviation)	581-21-14

load

under load	581-21-03

location

location pegs	581-27-24

locator

(crimping tool) locator	581-24-17

locking

locking device	581-23-22

lower

lower limiting (connector) temperature	581-21-14

make

first  make/last break contacts	581-27-37

male

male concentric contact	581-27-32

male contact	581-22-08

male triaxial contact	581-27-35

mated

connector mated set	581-26-28

mating

(mating) polarization	581-23-25

mechanism

full  cycle crimp mechanism	581-23-23

modified

modified wrapped connection	581-23-36

modular

modular order	581-25-24

module

connector module	581-27-41

module	581-25-14

mounted

front mounted, adj	581-24-02

mounting

float mounting	581-24-06

mounting flange	581-22-19

mounting frame	581-25-05

mounting pitch	581-25-27

mounting plate	581-25-17

mounting section	581-25-19

single hole mounting	581-24-05

MPC

MPC (abbreviation)	581-27-25

multimodule

multimodule	581-27-42

multiple

multiple pitch	581-25-28

multipurpose

multipurpose centre	581-27-25

non-accesible

non-accesible  insulation displacement connection	581-27-29

32

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC 60050-581— 2015

non-reusable

non-reusable  insulation displacement termination	581-23-41

non-rewirable

non-rewirable connector	581-26-33

open

open crimp barrel	581-23-48

operation

cycle  of (connector) operation	581-21-06

order

modular order	581-25-24

orientation

orientation	581-23-24

outlet

cable outlet	581-27-87

over-tension

over-tension	581-21-13

over-voltage

over-voltage	581-21-13

overvoltage

overvoltage category	581-21-02

panel

cabinet panel	581-25-16

front panel	581-25-15

panel cut-out	581-23-29

panel seal	581-23-15

rack-and-panel connector	581-26-15

pattern

chess pattern	581-27-71

PE

protective  conductor (identification: PE)	581-27-26

pegs

location pegs	581-27-24

piercing

insulation  piercing  connection  (of electronic equipment)	581-23-34

insulation piercing termination	581-23-54

insulation piercing zone	581-23-44

pin

guide pin	581-27-21

pin contact	581-22-08

pitch

base pitch	581-25-26

mounting pitch	581-25-27

multiple pitch	581-25-28

pitch	581-25-25

pitch dimension	581-25-21

plane

reference plane	581-25-30

plate

mounting plate	581-25-17

plug

plug-in unit	581-25-04

plug-in unit guide	581-25-13

plug-up

rear plug-up	581-27-78

rear plug-up contact	581-27-30

plug

telephone plug	581-26-25

point

first  possible contact point	581-27-83

first  reliable contact point	581-27-82

33

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

termination point	581-23-21

polarization

(mating) polarization	581-23-25

pollution

pollution degree	581-21-07

positioner

(crimping tool) positioner	581-24-18

possible

first  possible contact point	581-27-83

post

press-in post	581-23-30

total post length	581-23-52

wrap post	581-23-27

potting

potting	581-24-20

practice

equipment practice	581-25-29

pre-insulated

pre-insulated  connection	581-23-03

pre-insulated crimp barrel	581-23-50

pre-insulated terminal end	581-23-19

press-

press-in connection	581-23-38

effective press-in length	581-23-53

press-in post	581-23-30

press-in shoulders	581-27-40

compliant press-in termination	581-23-33

press-in termination	581-23-31

solid press-in termination	581-23-32

press-in zone	581-23-43

pressure

pressure ring	581-27-92

printed-board

printed-board connector	581-26-13

protective

protective  conductor (identification: PE)	581-27-26

protective cover	581-23-26

pull-out

pull-out force	581-21-09

push

push-on contact	581-27-04

push-pull

push-pull connector	581-26-22

push-pull coupling	581-27-14

quick

quick disconnect connector	581-26-14

quick disconnect coupling	581-27-15

rack

rack	581-25-03

rack-and-panel connector	581-26-15

racks

suite  of racks and cabinets	581-25-20

range

cable seal range	581-27-95

contact range	581-27-81

contact wire range	581-27-12

grommet wire range	581-27-20

rated

rated (connector) current	581-21-05

rated  (connector) impulse voltage	581-21-18

34

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

rated  insulation  voltage  (of a connecting device)	581-21-17

rated  voltage (for accessories)	581-21-16

rear

connector rear	581-27-50

rear plug-up contact	581-27-30

rear plug-up	581-27-78

rear release contact	581-27-02

rear shroud	581-27-44

rectangular

rectangular connector	581-26-16

reference

reference corner	581-27-69

reference plane	581-25-30

reinforced

reinforced insulation	581-21-27

release

front release contact	581-27-01

rear release contact	581-27-02

reliable

first  reliable contact point	581-27-82

relief

strain relief slot	581-22-22

removal

termination removal tool	581-24-30

resilient

resilient contact	581-22-09

resistance

contact resistance	581-23-08

restricted

restricted entry	581-27-62

retainer

contact retainer	581-27-63

reusable

reusable  insulation displacement termination	581-23-40

right-angle

right-angle connector	581-26-23

ring

coupling ring	581-27-17

pressure ring	581-27-92

r.m.s.

r.m.s. withstand voltage	581-21-21

row

grounding row	581-27-45

schedule

basic test schedule	581-21-11

full test schedule	581-21-10

intermediate test schedule	581-21-12

scoop-proof

scoop-proof connector	581-26-17

screen

cable screen clamp	581-27-91

seal

barrier seal	581-27-64

cable seal	581-27-65

cable seal range	581-27-95

hermetic seal	581-23-14

housing seal	581-27-67

interfacial seal	581-27-66

panel seal	581-23-15

35

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

sealed

sealed connector	581-26-18

sealing

sealing	581-23-16

sealing body	581-27-93

sealing sleeve	581-27-94

section

mounting section	581-25-19

separating

separating force	581-27-57

sequence

contact sequence	581-27-85

engaging sequence	581-27-84

set

connector mated set	581-26-28

shielded

shielded connector	581-26-19

shoulders

press-in shoulders	581-27-40

shroud

rear shroud	581-27-44

shroud	581-23-26

single

single hole mounting	581-24-05

size

contact size	581-27-07

sizing

sizing tool	581-24-23

sleeve

cable support sleeve	581-27-23

sealing sleeve	581-27-94

slides

slides	581-25-11

telescopic slides	581-25-12

slot

connection slot	581-27-79

strain relief slot	581-22-22

snap

snap-on contact	581-22-10

socket

socket contact	581-22-06

solder

solder contact	581-22-11

soldered

soldered connection	581-23-04

solderless

solderless connection	581-23-05

solid

solid press-in termination	581-23-32

special

special contacts	581-27-38

splice

splice	581-24-19

spring

spring  clamp connecting device	581-27-39

spring clamp connection	581-27-27

spring clamp termination	581-27-46

stackable

stackable	581-27-77

36

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

stacking

stacking	581-25-10

stagge red-contact

staggered-contact connector	581-26-21

strain

strain relief slot	581-22-22

stress

hoop stress	581-23-42

stripping

stripping force	581-23-46

studs

fixing studs	581-27-47

style

connector style	581-27-52

sub-family

connector sub-family	581-27-86

subrack

subrack	581-25-01

suite

suite  of racks and cabinets	581-25-20

supplementary

supplementary insulation	581-21-25

support

cable support sleeve	581-27-23

insulation support	581-22-17

swing

swing frame	581-25-06

system

jack-screw system	581-27-61

tail

end tail	581-23-45

telephone

telephone plug	581-26-25

telescopic

telescopic slides	581-25-12

temperature

lower limiting (connector) temperature	581-21-14

upper limiting (connector) temperature	581-21-15

terminal

pre-insulated terminal end	581-23-19

terminal	581-23-17

terminal block	581-26-26

terminal end	581-23-18

termination

compliant press-in termination	581-23-33

insulation displacement termination	581-23-39

insulation piercing termination	581-23-54

non-reusable  insulation displacement termination	581-23-41

press-in termination	581-23-31

reusable  insulation displacement termination	581-23-40

solid press-in termination	581-23-32

spring clamp termination	581-27-46

termination	581-23-20

termination insertion tool	581-24-29

termination point	581-23-21

termination removal tool	581-24-30

test

basic test schedule	581-21-11

full test schedule	581-21-10

intermediate test schedule	581-21-12

37

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ IEC  60050-581— 2015

type test	581-21-08

thermocouple

thermocouple contact	581-27-05

threaded

threaded coupling	581-27-16

tool

crimping tool	581-24-16

(crimping tool) locator	581-24-17

(crimping tool) positioner	581-24-18

extraction tool	581-24-21

insertion tool	581-24-22

sizing tool	581-24-23

termination insertion tool	581-24-29

termination removal tool	581-24-30

unwrapping tool	581-24-24

wire extraction tool	581-24-28

wire insertion tool	581-24-27

wrapping tool	581-24-25

torque

coupling torque	581-27-68

total

total post length	581-23-52

triaxial

female triaxial contact	581-27-34

male triaxial contact	581-27-35

triaxial contact	581-27-33

tuning

tuning fork contact	581-22-12

turn

turn of wire	581-23-55

twinax

twinax contact	581-27-36

type

connector type	581-27-53

type test	581-21-08

ULT

ULT (abbreviation)	581-21-15

under

under load	581-21-03

unit

clamping unit	581-27-43

plug-in unit guide	581-25-13

plug-in unit	581-25-04

unwrapping

unwrapping tool	581-24-24

upper

upper limiting (connector) temperature	581-21-15

variant

connector variant	581-27-54

virtual

virtual contact width	581-23-09

voltage

rated  (connector) impulse voltage	581-21-18

rated  insulation  voltage  (of a connecting device)	581-21-17

rated  voltage (for accessories)	581-21-16

r.m.s. withstand voltage	581-21-21

withstand voltage	581-21-20

working voltage	581-21-19

welded

welded connection	581-23-06

38

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГОСТ  IEC 60050-581— 2015

width

virtual contact width	581-23-09

wire

contact wire range	581-27-12

grommet wire range	581-27-20

turn of wire	581-23-55

wire extraction tool	581-24-28

wire insertion tool	581-24-27

withdrawal

withdrawal force	581-27-59

without

connector without breaking capacity	581-27-73

withstand

r.m.s. withstand voltage	581-21-21

withstand voltage	581-21-20

working

working voltage	581-21-19

wrap

wrap post	581-23-27

wrapped

conventional wrapped connection	581-23-37

modified wrapped connection	581-23-36

wrapped connection	581-23-07

wrapping

effective wrapping length	581-23-51

wrapping tool	581-24-25

zero

zero  insertion force component	581-26-27

zone

crimping zone	581-23-56

insulation piercing zone	581-23-44

press-in zone	581-23-43

39

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru

ГО СТ IEC  60050-581— 2015

Библиограф ия

IEC 60050-151:2001		International  Electrotechnical Vocabulary —  Part 151.  Electrical and magnetic devices (Международный электротехнический словарь. Глава 151. Электрические и маг­ нитные устройства)

IEC 60050-195		International  Electrotechnical  Vocabulary —  Part  195:  Earthing  and protection against electric shock

(Международный электротехнический словарь. Глава  195.  Заземление  и  защита от поражения  электрическим током)

IEC 60050-442		International  Electrotechnical Vocabulary —  Part 442: Electrical accessories (Международный электротехнический словарь. Глава 442. Электрические аксес­ суары)

IEC 60050-444		International  Electrotechnical  Vocabulary  —  Part  444:   Elementary relays  (Междуна­ родный электротехнический словарь.  Глава 444.  Простейшие реле)

IEC 60050-461		International  Electrotechnical  Vocabulary  —  Part  461:  Electric  cables (Международ­ ный электротехнический  словарь.  Глава 461.  Электрические кабели)

IEC 60050-604		International  Electrotechnical  Vocabulary.  Part 604:  Generation,  transmission and dis­ tribution of electricity — Operation (Международный электротехнический словарь. Глава 604:  Получение,  передача  и распределение электроэнергии. Эксплуатация)

IEC 60050-826		International  Electrotechnical Vocabulary —  Part 826: Electrical installations (Международный электротехнический словарь. Глава 826. Электрические уста­ новки)

IEC 60068-1	Environmental testing  —  Part 1:  General and guidance

(Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и ру­ ководство)

IEC 60512 (все части)	Connectors   for  electronic   equipment.   Test  and   measurements (Соединители  для электронного оборудования.  Испытания и измерения)

IEC 61140:2001		Protection  against electric shock.  Common  aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие аспекты, связанные с элект­ роустановками  и электрооборудованием)

УДК 615.471:006.354	МКС 01.040.31	ЮТ

31.220

Ключевые  слова:  международный  электротехнический  словарь,  электромеханические компоненты

Редактор К.С. Аксютина

Корректор  П.М. Смирнов

Компьютерная верстка А.В. Балвановича

Подписано в печать 15.02.2016.	Формат 60x84Ve.

Уел.  печ. л. 5,12. Тираж 45 экз.  Зак.  121.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4. www.gostinfo.ru	info@gostinfo.ru

Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru